Утверждаю

Директор

ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой»

_____________Е.А. Ястребова

АКТ

обследования здания ОГБПОУ "СБМК имени К.С. Константиновой" по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, 57

от 06.08.2024 г.

Комиссия в составе:

Директор ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой» ___________________________________Е.А. Ястребова;

Начальник хозяйственного отдела ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой»______________ В.Н. Мазуркевич;

Заведующий хозяйством ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой»______________________ И.В. Русанов.

Провела обследование здания объекта: ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой», расположенный по адресу: 214018, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57

| 1 | Наименование объекта | ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой» г. Смоленск |
| --- | --- | --- |
| 2 | Конструктивная схема здания | Здание школы - Общая площадь здания колледжа – 2 982,90м.кв. Здание трехэтажное. Стены здания – из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе облицованные с наружной стороны силикатным, толщиной стен 510мм. оштукатурены с внутренней стороны Перекрытия – сборные, пустотные железобетонные плиты. Кровля – много скатная вальмовая с не организованным наружным водостоком. Покрытие кровли из шифера по обрешетке, уложенной по стропильным деревянным ногам и металлодеревянным фермам на спортивном зале. |
| 3 | Адрес | 214018, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57 |
| 4 | Год постройки | 1968 |
| 5 | Эксплуатационные документы | Технический паспорт на здание колледжа ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой» г. Смоленск |
| 6 | Дополнительная проектная документация | Отсутствует |
| 7 | Цель обследования | Определение состояния и необходимости ремонта помещений классов, аудиторий, столовой, санузлов и др. помещений 1, 2, 3-го этажей) |

Комиссия произвела обследование состояния оконных и дверных заполнений в здании колледжа (на 3-ех этажах);  помещений классов, аудиторий, коридора, кухни, санузлов и др. помещений 1, 2, 3-го этажей, выявила перечень дефектов строительных конструкций требующих устранения, определила качественные и количественные характеристики указанных дефектов, определила способы устранения выявленных дефектов (замену и (или) восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций(за исключением несущих строительных конструкций), замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов, замену и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства или их элементов), перечень и состав работ, рассмотрела предъявленные документы, обосновывающие перечень, состав и объемы  работ, количество, расход материальных решений усиления конструкций, планы, схемы, разрезы, обмерные чертежи строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций,   с указанием типов и размеров дефектов, мест расположения и размеров участков и элементов строительных конструкций, обеспечения, требующих замены и (или) восстановления, чертежи на нетиповые конструкции, спецификации, документации, подготовка которых требуется для проведения капитального ремонта указанного объекта капитального строительства.

| п/п | Наименование и описание обследуемых строительных конструкций | Описание конструктивных элементов | Перечень выявленных дефектов строительных конструкций | Способ устранения выявленных дефектов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Ремонт внутренних помещений первого этажа колледжа Помещение №1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 20,35 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Требуется выравнивание стен силикатной шпатлевкой до 3 мм (смеси шпатлевочные на основе гипса). Необходимо выполнить замену старых и поврежденных обоев на новые стеклообои с последующей окраской поливинилацетатными красками. | м2 | 45,56 |
|  | Дверные откосы | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания | Дверные откосы необходимо обрамить ПВХ уголком | пм | 5 |
| Помещение №3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 6,63 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить частичное выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью до 10 мм. Требуется выравнивание стен силикатной шпатлевкой до 3 мм (смеси шпатлевочные на основе гипса). Необходимо выполнить замену старых и поврежденных обоев на новые стеклообои с последующей окраской поливинилацетатными красками. | м2 | 22,5 |
|  | Дверные откосы | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания | Дверные откосы необходимо обрамить ПВХ уголком | пм | 10 |
| Помещение №4 (лестница) |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверные откосы | Откосы деревянные | Деформации, трещины и сколы | Необходима замена старого дверного откоса на новый из гипсокартона размером 2,12 м х 0,36 м | шт | 1 |
|  | Короб из ГВЛ | Отсутствует |  | Необходимо зашить проем в полу с ВГП трубами коробом из ГВЛ размером 0,7 м х 0,7 м х 2,6 м (ширина/высота/длина) с последующей шпатлевкой (смеси шпатлевочные на основе гипса) и окраской поливинилацетатными красками | шт | 1 |
|  | Люк сантехнический | Отсутствует |  | Необходимо предоставить доступ к зашитым ВГП трубам посредством установки ревизионных люков размером 120 см х 60 см | шт | 2 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины | Необходимо выполнить очистку и выравнивание стен с нанесением грунтовки глубокого проникновения и с последующей окраской масляными составами | м2 | 13,47 |
|  | Оконный блок | Отсутствует |  | Демонтаж стеклянных блоков с последующей установкой оконного блока из ПВХ размером 2122мм х 360мм | м2 | 1,613 |
|  | Перегородка из ГКЛ | Отсутствовала |  | Необходимо выполнить облицовку стены по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (в 2 слоя) с последующей окраской окраской поливинилацетатными красками | м2 | 4,58 |
| Помещение 5,6 (гараж) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Бетонная стяжка | Практически отсутствует бетонное основание, ямы, выбоины, сколы более 15 мм | Для выравнивания пола необходимо демонтировать деревянные пороги размером 2,5м х 0,2м. Выравнивание пола с выемкой грунта, засыпкой песком и укладкой металлической сетки с размером 100х100х3 мм. Необходимо выполнить устройство цементной стяжки толщиной до 20 мм. | м2 | 70,8 |
|  | Стены | Окрашены меловой побелкой | Шелушение и отслоение окрасочного слоя | Необходимо выполнить очистку стен от пыли и грязи с последующей окраской известковым составом | м2 | 151,48 |
|  | Электрика | Недостаточное освещение помещения, часть светильников разбита, отсутствие защитного стекла |  | Необходимо выполнить демонтаж старых светильников, установленных на стенах | шт | 4 |
|  | Электрика | Недостаточное освещение помещения, часть светильников разбита, отсутствие защитного стекла |  | Необходимо выполнить монтаж потолочных светильников на подвесах | шт | 8 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 50 |
|  | Потолок | Окрашен меловой побелкой | Шелушение и отслоение окрасочного слоя | Необходимо выполнить покраску потолка известковым составом | м2 | 70,8 |
| Помещение №7 (актовый зал) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Облицовка из ГКЛ | Трещины, вмятины | Необходимо выполнить демонтаж ГКЛ и монтаж перфорированного ГКЛ по старому каркасу | м2 | 47,3 |
|  | Стены | Оштукатуренные | Обнаружены следы плесени | Необходима обработка стен антигрибковыми составами | м2 | 25 |
|  | Стены | Облицованные панелями ПВХ | Трещины, вмятины, потертости | Необходимо выполнить демонтаж панелей ПВХ и выполнить монтаж МДФ панелей по старому каркасу | м2 | 30 |
|  | Стены | Облицовка из ГКЛ | Трещины, вмятины | Необходимо выполнить обшивку стен из гипсокартонных листов с монтажом нового каркаса из металлопрофиля | м2 | 6,43 |
|  | Стены | Облицовка из ГКЛ | Трещины, вмятины | Необходимо выполнить обшивку стен из гипсокартонных перфорированных листов с монтажом нового каркаса из металлопрофиля | м2 | 21,25 |
|  | Стены | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Требуется выравнивание стен силикатной шпатлевкой (смеси шпатлевочные на основе гипса) до 3 мм с последующей окраской поливинилацетатными красками | м2 | 74,98 |
|  | Пол | Отсутствие плинтусов |  | Необходимо выполнить монтаж плинтусов из ПВХ | пм | 41,55 |
|  | Радиаторная решетка | Отсутствует |  | Для доступа к радиаторам отопления необходимо смонтировать решетки 600 мм х 1200 мм | шт | 6 |
| Помещение №9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Облицованные МДФ панелями | Трещины, вмятины, потертости | Необходимо произвести демонтаж МДФ панелей. Необходимо выполнить очистку стен от масляной краски. | м2 | 36,9 |
|  | Стены | Масляная окраска | Обнаружены следы плесени на окрашенных поверхностях и за панелями МДФ | Необходимо произвести обработку стен антигрибковыми составами | м2 | 15 |
|  | Стены | Масляная окраска | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. Наблюдаются отдельные очаги проявления грибка | Необходимо выполнить подготовку поверхности под окраску: очистка стен от старой краски, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Необходимо выполнить окраску стен масляными составами | м2 | 68,8 |
|  | Лестница | Деревянные ступени | Отслоение лакокрасочного слоя, потертости | На ступенях лестницы (размер ступени 0,95м х 0,3м) обнаружены следы износа. Необходима шлифовка с последующим покрытием лаком | шт | 12 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 940мм х 2017мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 850мм х 1960мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 870мм х 2075мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 720мм х 1930мм | шт | 1 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 40х20 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Необходима замена кабель-канала из ПВХ размером 40х20мм с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 22,4 |
|  | Лестница | Деревянные ступени | Отслоение лакокрасочного слоя, потертости | Необходима шлифовка и покраска лестницы из 3-х ступеней размером 1,6м х 1,0м | шт | 1 |
|  | Электрика | Световое табло «Выход» | Царапины, потертости | Требуется замена светового табло «Выход» | шт | 1 |
|  | Потолок | Облицованный МДФ панелями | Трещины, вмятины, потертости | Демонтаж потолка из МДФ панелей. Требуется обшивка потолка листами из гипсокартона с монтажом каркаса из металлопрофилей с и последующей шпатлевкой (смеси шпатлевочные на основе гипса) и окраской поливинилацетатными красками | м2 | 4,73 |
|  | Дверные откосы | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см, штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска масляным составом | пм | 20 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Требуется замена линейного светильника на стене | шт | 1 |
|  | Потолок | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Потертости. | Требуется очистка потолка от пыли и грязи с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 5,87 |
| Помещение №10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины | Необходимо демонтировать старую плитку, выровнять пол копмлексным минеральным вяжущим на основе гипса и цемента составом «наливной пол», произвести укладку новой плитки | м2 | 10,93 |
|  | Пол | Керамическая плитка | Вдоль примыкания стены к полу обнаружено отсутствие цементной стяжки | Необходимо выполнить частичное устройство стяжки толщиной до 2 см цементной смесью М150 | м2 | 2 |
|  | Ревизионный люк | Отсутствует |  | На новом покрытии пола из плитки необходимо смонтировать ревизионный люк размером 0,96м х 1,16м | шт | 1 |
|  | Стены | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: Очистка старой краски стен, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 14,32 |
|  | Стены | Кирпичная стена толщиной 380 мм | При прокладке водопроводных труб была нарушена кирпичная кладка стены | Необходимо выполнить заделку проема в стене кирпичной кладкой | м3 | 0,08 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,93 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Требуется замена линейного светильника на стене | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж новых светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 15 |
|  | Электрика | Отсутствует ПВХ кабель-канал 40х20 мм |  | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 10 |
| Помещение №11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Окрашен масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить очистку пола от пыли и грязи с расчисткой старой краски с последующей окраской масляными составами | м2 | 53,2 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 31,14 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить очистку стен с расчисткой старой краски от пыли и грязи с последующей окраской масляными составами | м2 | 79 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо демонтировать деревянную дверь и смонтировать ПВХ дверь двупольную размером 2100 мм х 1200 мм | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см ((штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска масляным составом)) | пм | 5,32 |
| Помещение №12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя. | Необходима расчистка старой краски на потолке. Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,4 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо демонтировать деревянный дверной блок и смонтировать ПВХ дверной блок размером 770 мм х 2000 мм | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см ((штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска масляным составом)) | пм | 5 |
|  | Вентиляционный канал | Оцинкованный вентиляционный канал | Недействующий вентиляционный канал | Необходимо демонтировать старый вент. канал размером 0,3м х 0,3м х 2,57м (ширина/высота/длина) | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Отсутствие светильников | Необходимо смонтировать потолочные светильники | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 15 |
| Помещение №13 (коридор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Требуется демонтаж деревянных дверных блоков с последующим монтажом противопожарной двери размером 810мм х 2000мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Требуется демонтаж деревянных дверных блоков с последующим монтажом дверных блоков из ПВХ размером 810мм х 2060мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Требуется демонтаж деревянных дверных блоков с последующим монтажом дверных блоков из ПВХ размером 650мм х 2020мм | шт | 1 |
|  | Стены | Обшитые доской | Деформации, трещины и сколы | Необходимо демонтировать облицовку стен из доски | м2 | 13,49 |
|  | Потолок | Обшитый доской | Деформации, трещины и сколы | Необходимо демонтировать облицовку потолка из доски | м2 | 3,52 |
|  | Стены | Кирпичные стены без оштукатуривания | Трещины | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 30 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 37,87 |
|  | Пол | Окрашен масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить очистку пола от пыли и грязи с расчисткой старой краски с последующей окраской масляными составами | м2 | 7,2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,7 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Отсутствие светильников | Монтаж потолочных светильников | шт | 3 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 30 |
|  | Дверные откосы | Кирпичные откосы без оштукатуривания | Трещины | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см ((штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом)) | пм | 31 |
|  | Электрика | Световое табло «Выход» | Царапины, потертости | Требуется замена светового табло «Выход» | шт | 1 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов | пм | 3,86 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 14,26 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 100х40 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Необходима замена кабель-канала из ПВХ размером 100х40мм с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 16 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 40х20 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Необходима замена кабель-канала из ПВХ размером 40х20мм с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 10 |
| Помещение №17 (лестница) |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 19,8 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светильников | шт | 3 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 10 |
|  | Электрика | Отсутствует ПВХ кабель-канал 40х20 мм |  | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 15 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходима очистка стен от старой краски с последующей окраской стен масляными составами | м2 | 104,52 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Лестница | Перила | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Требуется окраска перил масляными составами 7,77м х 0,9м | шт | 2 |
| Помещение №19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Обшитые ДСП плитой | Трещины, деформации, потертости | Необходимо произвести демонтаж обшивки стен из фанеры и ДСП плит. Требуется обшить стены гипсокартонным листом по каркасу из металлопрофилей. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,4 |
|  | Потолок | Облицованный листами из фанеры | Трещины, деформации, потертости | Необходимо выполнить демонтаж облицовки потолка из фанеры. Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 9,2 |
|  | Пол | Паркет | Трещины, деформации, потертости, выбоины, сколы | Необходимо выполнить демонтаж паркета. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 9,2 |
|  | Стены | Колонна из кирпича | Трещины | В помещении присутствует колонна из кирпича, которую необходимо зашить ГКЛ по каркасу. Размер 500мм х 300мм х 2300мм | шт | 1 |
|  | Потолок | Балка ЖБИ | Волосяные трещины без определенной направленности | В помещении присутствует ЖБИ балка, которую необходимо зашить ГКЛ по каркасу. Размер 300мм х 300мм х 1800мм | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Демонтаж потолочных светильников | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 10 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 40х20 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Требуется замена кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 10 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | м2 | 11,44 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Кирпичные откосы без оштукатуривания | Трещины | Требуется устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу шириной 35 см, штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом | пм | 5 |
| Помещение №20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Обшитые доской | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж обшивки стен из дерева. Требуется выполнить обшивку стен из гипсокартонных листов с монтажом каркаса из металлопрофиля с последующей подготовкой под окраску, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса) до 3 мм. Окраска поливинилацетатными составами | м2 | 18,88 |
|  | Потолок | Облицованный листами из фанеры | Трещины, деформации, потертости | Необходимо выполнить демонтаж обшивки потолка из фанеры. Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 4,7 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светильников | шт | 1 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 3 |
|  | Пол | Паркет | Трещины, деформации, потертости, выбоины, сколы | Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 4,7 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | м2 | 6,8 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 40х20 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 8 |
|  | Электрика | Световое табло «Выход» | Царапины, потертости | Требуется замена светового табло «Выход» | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Кирпичные откосы без оштукатуривания | Трещины | Требуется устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу шириной 35 см, штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом | пм | 5 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Требуется демонтаж деревянных дверных блоков с последующим монтажом дверных блоков из ПВХ размером 850мм х 2060мм | шт | 1 |
| Помещение №21 (спортзал) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Окрашен масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить очистку пола от пыли и грязи с расчисткой старой краски с последующей окраской масляными составами | м2 | 149,3 |
|  | Потолок | Окрашен меловой побелкой | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить частичную штукатурку гипсовым составом и шпатлевку потолка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса) | м2 | 50 |
|  | Потолок | Окрашен меловой побелкой | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Известковая окраска потолка | м2 | 149,3 |
|  | Электрика | Светильник | Находятся в не рабочем состоянии | Демонтаж светильников с лапмами накаливания | шт | 18 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Демонтаж старых прожекторов на стенах | шт | 6 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 100 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Установка линейных светодиодных светильников с защитой на подвесах | шт | 20 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: очистка стен от пыли и грязи, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской масляными составами | м2 | 90 |
| Помещение №22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 22,88 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Необходимо выполнить демонтаж полов из линолеума. Также произвести устройство оснований полов из фанеры и устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 11,7 |
|  | Стены | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: очистка стен от пыли и грязи, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 57,04 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 5,8 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Демонтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светодиодных светильников | шт | 4 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Замена выключателей скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Стены | Кирпичная стена толщиной 250 мм | При прокладке водопроводных труб была нарушена кирпичная кладка стены | Заделка проема в стене кирпичной кладкой | м3 | 0,1 |
| Помещение №23,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 26 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Необходимо выполнить демонтаж полов из линолеума. Также произвести устройство оснований полов из фанеры и устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 46,4 |
|  | Стены | Плитка | Трещины, сколы, вздутия, невыводимые загрязнения. Отслоения плиток с раствором. Появление грибка | Демонтаж настенной плитки | м2 | 6,08 |
|  | Вешалки для одежды | Вешалки для одежды с креплениями на цепях к потолку | Деформации, трещины и сколы | Демонтаж вешалок для одежды подвесных | шт | 3 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Требуется демонтаж деревянных дверных блоков с последующим монтажом дверных блоков из ПВХ размером 700мм х 2000мм | шт | 1 |
|  | Вентиляционные решетки | Окрашенные вентиляционные решетки из оцинкованной стали вмонтированные в стену | Отслоения окрасочного слоя, потертости, деформация | Замена вент. решеток 400мм х 200мм | шт | 3 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Замена выключателей скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 2 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 46,4 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светодиодных светильников | шт | 5 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской. Частично окрашены водоэмульсионной краской. | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: очистка стен от пыли и грязи, нанесение насечек, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 65,22 |
| Раздел 2. Ремонт внутренних помещений второго этажа колледжа |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | м2 | 18,78 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Необходимо выполнить демонтаж полов из линолеума. Также произвести устройство оснований полов из фанеры и устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 24,7 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Оклейка стен стеклообоями. Окраска стен поливинилацетатным составом | м2 | 41,96 |
|  | Стены | Масляная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: очистка стен от пыли и грязи, нанесение насечек, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм | м2 | 19,81 |
|  | Стены | Стена состоящая из стеклоблоков. Оклейка обоями. | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Требуется обшивка стен листами из гипсокартона с монтажом каркаса из металлопрофилей | м2 | 28,3 |
|  | Стены | Осыпание штукатурки, трещины |  | Требуется выполнить шпатлевку стен силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса) до 3 мм | м2 | 48,11 |
|  | Дверные откосы | Кирпичные откосы без оштукатуривания | Трещины | Требуется устройство дверных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу шириной 35 см, штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом | пм | 5,9 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светодиодных светильников | шт | 6 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 24,7 |
|  | Карниз | Карниз для штор закрепленный над оконным блоком | Царапины, потертости | Демонтаж оконного карниза | пм | 4 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток | шт | 3 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Черновой пол из доски | Нет чистового покрытия | Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 8,8 |
|  | Плинтус | Отсутствует |  | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 11,12 |
|  | Стены | Обшиты гипсокартоном | Нет чистовой отделки | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм с последующей оклейкой стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,38 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 8,8 |
|  | Электрика | Отсутствует потолочный светильник |  | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 20 |
|  | Электрика | Отсутствует ПВХ кабель-канал 40х20 мм с кабелем ВВГнг 3х1,5 мм |  | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 10 |
|  | Электрика | Отсутствие распаячных коробок |  | Монтаж распаячных коробок | шт | 3 |
|  | Электрика | Отсутствует выключатель одноклавишный |  | Необходима установка выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Отсутствует розетка |  | Монтаж розеток скрытого монтажа | шт | 2 |
| Помещение №4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Черновой пол из доски | Нет чистового покрытия | Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 8,8 |
|  | Плинтус | Отсутствует |  | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 11,12 |
|  | Стены | Обшиты гипсокартоном | Нет чистовой отделки | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм с последующей оклейкой стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,38 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 8,8 |
|  | Электрика | Отсутствует потолочный светильник |  | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 20 |
|  | Электрика | Отсутствует ПВХ кабель-канал 40х20 мм с кабелем ВВГнг 3х1,5 мм |  | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 10 |
|  | Электрика | Отсутствие распаячных коробок |  | Монтаж распаячных коробок | шт | 3 |
|  | Электрика | Отсутствует выключатель одноклавишный |  | Необходима установка выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Отсутствует розетка |  | Монтаж розеток скрытого монтажа | шт | 2 |
| Помещение №5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Черновой пол из доски | Нет чистового покрытия | Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 9,5 |
|  | Плинтус | Отсутствует |  | Монтаж ПВХ плинтусов | пм | 11,52 |
|  | Стены | Обшиты гипсокартоном | Нет чистовой отделки | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм с последующей оклейкой стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 31,59 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 11,52 |
|  | Электрика | Отсутствует потолочный светильник |  | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 15 |
|  | Электрика | Отсутствует ПВХ кабель-канал 40х20 мм с кабелем ВВГнг 3х1,5 мм |  | Монтаж кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 15 |
|  | Электрика | Отсутствие распаячных коробок |  | Монтаж распаячных коробок | шт | 3 |
|  | Электрика | Отсутствует выключатель одноклавишный |  | Необходима установка выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Отсутствует розетка |  | Монтаж розеток скрытого монтажа | шт | 2 |
| Помещение №6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 11,94 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 10,1 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм с последующей оклейкой стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,65 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,1 |
|  | Электрика | Отсутствует потолочный светильник |  | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Отсутствует выключатель одноклавишный |  | Необходима установка выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Отсутствует розетка |  | Монтаж розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
| Помещение №7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Карниз | Карниз для штор закрепленный над оконным блоком | Царапины, потертости, плохо закреплен | Демонтаж оконного карниза | пм | 2,68 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя. Потертости. | Необходимо выполнить окраску ранее окрашенных стен, с расчисткой старой краски, масляными составами | м2 | 30,13 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Демонтаж потолочных светильников | шт | 1 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | 100 шт | 9,2 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
| Помещение №8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Карниз | Карниз для штор закрепленный над оконным блоком | Царапины, потертости, плохо закреплен | Демонтаж оконного карниза | пм | 2,44 |
|  | Стены | Масляная окраска | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить окраску ранее окрашенных стен, с расчисткой старой краски, масляными составами | м2 | 28,43 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Демонтаж потолочных светильников | шт | 1 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 8,3 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
| Помещение №9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 11,98 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 9,7 |
|  | Пол | Линолеум | Деформация пола | Необходимо частичное выравнивание пола с заменой старых лаг | м2 | 3 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 29,06 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 8,94 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 5,8 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Требуется оклеить стены стеклообоями и окрасить поливинилацетатными составами | м2 | 19,62 |
|  | Потолок | Облицованный листами из фанеры | Трещины, деформации, потертости | Требуется демонтировать потолок подшитый листами из фанеры. Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 5,8 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | м2 | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 1 |
| Помещение №11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 12,34 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 10,3 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей оклейкой стен стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,97 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 5 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,3 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 5 |
| Помещение №12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 12,58 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 10,9 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей оклейкой стен стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 32,19 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,9 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
| Помещение №13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 18,12 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 22,4 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев | м2 | 23,55 |
|  | Стены | Облицованы ДВП | Трещины, деформации, потертости | Требуется выполнить демонтаж облицовки стен из ДВП | м2 | 20,4 |
|  | Стены | Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм) с последующей оклейкой стен стеклообоями и окраской поливинилацетатными составами | м2 | 43,95 |
|  | Короб из ГКЛ | Отсутствует |  | Требуется смонтировать короб из ГКЛ под подоконниками с нишами для радиаторных решеток | м2 | 5,48 |
|  | Решетка радиаторная | Отсутствует |  | Монтаж радиаторных решеток из ПВХ с размерами 600мм х 1200мм | шт | 2 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 22,4 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 3 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 5 |
| Помещение №14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 20,35 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 63 |
|  | Стены | Встроенные шкафы из дерева | Деформация, потертости | Демонтаж встроенных деревянных шкафов | м2 | 6 |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить подготовку поверхности: нанесение насечек, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 38,73 |
|  | Металлический порожек | Отсутствует |  | Необходимо смонтировать металлические пороги на всю длину помещения для плотного прилегания линолеума | пм | 10,69 |
|  | Вентиляционные решетки | Отсутствуют |  | Монтаж вентиляционных решеток в готовые ниши на стене размером 400мм х 300мм | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности: нанесение насечек, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 47 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 16 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 15 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 15 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
| Помещение №16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 19,9 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 55,9 |
|  | Стены | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Требуется выравнивание стен силикатной шпатлевкой (смеси шпатлевочные на основе гипса) до 3 мм | м2 | 15 |
|  | Стены | Водоэмульсионная окраска | Отслоения окрасочного слоя | Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 74 |
|  | Металлический порожек | Отсутствует |  | Необходимо смонтировать металлические пороги на всю длину помещения для плотного прилегания линолеума | пм | 8,86 |
|  | Вентиляционные решетки | Отсутствуют |  | Монтаж вентиляционных решеток в готовые ниши на стене размером 400мм х 300мм | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 8 |
| Помещение №18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Обшитые МДФ | Деформации, трещины и сколы | Разборка обшивки стен МДФ | м2 | 12,24 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя | Необходимо выполнить очистку стен от масляной краски | м2 | 9 |
|  | Стены | Водоэмульсионная и масляная окраска | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо выполнить подготовку поверхности: очистка стен от пыли и грязи, нанесение насечек, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм, окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 21,24 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 900мм х 2005мм | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 860мм х 2650мм с добором сверху | шт | 1 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 900мм х 2007мм | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см ((штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом)) | пм | 15 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 11,91 |
|  | Электрика | Отсутствует кабель ВВГнг 3х1,5 мм в гофре ф16 мм |  | Необходимо выполнить протяжку кабеля ВВГнг 3х1,5мм в гофре ф16 мм для подключения светильников | пм | 20 |
|  | Электрика | ПВХ кабель-канал 40х20 мм | Царапины, потертости, механические повреждения, обрывы кабеля внутри кабель-канала | Требуется замена кабель-канала 40х20мм из ПВХ с протяжкой кабеля ВВГнг 3х1,5 мм | пм | 20 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Расчистка стен от старой краски Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 23,41 |
|  | Пол | Окрашен масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Расчистка пола от старой краски Необходимо окрасить пол масляными составами | м2 | 12 |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины | Необходима частичная замена плитки пола | м2 | 4 |
|  | Потлок | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Окраска потолка поливинилацетатными составами | м2 | 12 |
|  | Вентиляционный короб | Окрашенный оцинкованный вент. короб | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходима покраска вент. короба 900мм х 900мм масляным составом | шт | 1 |
|  | Вентиляционный короб | Окрашенный оцинкованный вент. короб | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходима покраска вент. короба 450мм х 450мм масляным составом | шт | 1 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 3 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
| Помещение №20 (столовая) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины | Необходима частичная замена плитки пола | м2 | 10 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя. Шелушение и осыпание штукатурки, трещины. | Необходимо очистить стены от старой краски. Необходимо выполнить подготовку поверхности: нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 149 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новую перегородку с дверью из ПВХ размером 1130мм х 3000мм | шт | 1 |
|  | Перегородка из ГКЛ | Отсутствует |  | Необходимо смонтировать перегородку из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон над дверным блоком ПВХ | м2 | 1,64 |
|  | Потолок | Потолок типа «Армстронг» | Деформация плит, трещины, сколы | Замена потолочных плит типа «Армстронг» | м2 | 104 |
| Помещение №22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Расчистка стен от старой краски. Окраска стен масляными составами | м2 | 24,5 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Не работает | Замена потолочных светильников | шт | 1 |
| Помещение №№23,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Цементная стяжка | Перепады до 50 мм, трещины, выбоины | Для последующей укладки чистового полового покрытия необходимо частично смонтировать стяжку пола толщиной до 50мм | м2 | 5 |
|  | Стены | Облицованные панелями ПВХ | Трещины, вмятины, потертости | Необходимо демонтировать облицовку стен из ПВХ. Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: насечки, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 35,8 |
|  | Потолок | Облицованные панелями ПВХ | Трещины, вмятины, потертости | Необходимо демонтировать облицовку потолка из ПВХ. Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 10,5 |
|  | Пол | Цементная стяжка |  | Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 8,75 |
|  | Короб из ГКЛ | Отсутствует |  | Необходимо закрыть ЭСВ трубу Ф108 коробом из ГКЛ размером 150мм х 150мм х 2000мм | шт | 1 |
|  | Лестница | Облицована керамической плиткой | Сколы, частично отсутствует | Замена облицовки керамической плитки ступеней на лестнице | м2 | 4 |
|  | Дверные откосы | Оштукатуренные | Трещины и неровности штукатурного слоя | Требуется устройство дверных откосов шириной 35 см ((штукатурка гипсовым составом, шпатлевка силикатным составом (смеси шпатлевочные на основе гипса), окраска поливинилацетатным составом)) | пм | 10 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 900мм х 2100мм | шт | 1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 1 |
| Раздел 3. Этаж №3 |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №1 (лестница) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Необходимо выполнить очистку стен от старой краски. Окраска стен масляными составами | м2 | 51,75 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 56,75 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 16,66 |
| Помещение №2,3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 92 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Монтаж ПВХ плинтуса | пм | 46,11 |
|  | Стены | Стена состоящая из стеклоблоков. Оклейка обоями. | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить обшивку стен из гипсокартонных листов с монтажом нового каркаса из металлопрофиля с последующей шпатлевкой силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм | м2 | 43,96 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя. | Необходимо выполнить очистку стен от старой краски | м2 | 19,78 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя. | Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 107 |
| Помещение №5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 11,74 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 9,5 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 5 |
| Помещение №6 (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Черновая цементная стяжка | Неровности, трещины, выбоины | Для дальнейшей укладки плитки на пол необходимо залить стяжку пола толщиной до 5 см. Монтаж плитки пола | м2 | 3,4 |
|  | Пол | Отсутствует плинтус |  | Монтаж ПВХ плинтуса | пм | 6,58 |
|  | Стены | Оштукатуренные | Неровности, трещины, выбоины | Необходимо выполнить подготовку поверхности: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Укладка стеновой плитки | м2 | 20,97 |
|  | Реечный потолок | отсутствует |  | Монтаж реечного потолка | м2 | 3,4 |
|  | Электрика | Отсутствует потолочный светильник |  | Установка светильника | шт | 1 |
|  | Электрика | Выключатель отсутствует |  | Необходима монтаж выключателя скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка отсутствует |  | Необходим монтаж розетки скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №6 (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 34,27 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 12,54 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 8,9 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 8,9 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 5 |
| Помещение №7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 30,25 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 11,84 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 9,7 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 5 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 1 |
| Помещение №10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Оклейка обоями | Отставание обоев от основания, изменение окраски поверхности обоев, неточный стык, разрыв обоев, проникновение клея на лицевую поверхность, появление разных вздутий и волнистости | Необходимо выполнить демонтаж старых и поврежденных обоев. Необходимо выполнить подготовку поверхности: оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской поливинилацетатными составами | м2 | 42,79 |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 15,6 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 14,1 |
|  | Потолок типа «Армстронг» | Отсутствует |  | Необходимо выполнить устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 14,1 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 2 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток | шт | 5 |
| помещение №11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 33,26 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 65,5 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 16 |
|  | Стены | Окрашены водоэмульсионной краской | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Окраска стен поливинилацетатными составами | м2 | 76,54 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток | шт | 8 |
| Помещение №12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пол | Плинтуса деревянные | Деформация плинтусов, выбоины, потрескивания, расхождения от стен | Демонтаж старых плинтусов с последующим монтажом новых ПВХ плинтусов | пм | 16,9 |
|  | Пол | Линолеум | Царапины, потертости, выцветание, вздутие, неровности основания | Демонтаж полов из линолеума. Устройство оснований полов из фанеры. Устройство покрытий из линолеума на клее. | м2 | 17,4 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской | Отслоения окрасочного слоя, трещины и неровности штукатурного слоя. | Необходимо выполнить подготовку поверхности стен: расчистка старой краски, насечки, нанесение грунтовки глубокого проникновения, оштукатуривание гипсовыми составами толщиной слоя до 10 мм, шпатлевка силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм | м2 | 20 |
|  | Стены | Окрашены масляной краской |  | Окраска стен масляными составами | м2 | 45 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 6 |
| Раздел 4. Ремонт санузлов |  |  |  |  |  |  |
| Туалет 1, 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж стеновой плитки. Шпатлевка стен силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Монтаж плитки стен | м2 | 45 |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж плитки пола. Выравнивание пола цементной стяжкой толщиной до 2 см. Монтаж плитки пола | м2 | 8,7 |
|  | Двери | Деревянные глухие | Деформации, трещины и сколы | Необходимо выполнить демонтаж деревянного дверного блока с последующей заменой на новый из ПВХ размером 900мм х 2000мм | шт | 1 |
|  | Потолок | Реечный потолок из ПВХ | Отсутствие нескольких панелей, потертости, деформация | Демонтаж реечного потолка. Монтаж реечного потолка ПВХ | м2 | 8,7 |
|  | Унитаз | Унитаз напольный | Посечки, пятна, плешины | Замена унитазов | шт | 2 |
|  | Раковина | Раковина с пьедесталом | Посечки, пятна, плешины | Замена раковины | шт | 2 |
|  | Дверные откосы | Плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Монтаж откосов из плитки шириной 35 см | пм | 10 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 6 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 1 |
| Туалет 2, 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж стеновой плитки. Шпатлевка стен силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Монтаж плитки стен | м2 | 23 |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж плитки пола. Выравнивание пола цементной стяжкой толщиной до 2 см. Монтаж плитки пола | м2 | 2,6 |
|  | Потолок | Реечный потолок из ПВХ | Отсутствие нескольких панелей, потертости, деформация | Демонтаж реечного ПВХ потолка. Монтаж реечного потолка ПВХ | м2 | 2,6 |
|  | Унитаз | Унитаз напольный | Посечки, пятна, плешины | Замена унитазов | шт | 1 |
|  | Раковина | Раковина с пьедесталом | Посечки, пятна, плешины | Замена раковины | шт | 1 |
|  | Дверные откосы | Плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Монтаж откосов из плитки шириной 35 см | пм | 9 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 3 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 1 |
| Туалет 1, 3-й этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж стеновой плитки. Шпатлевка стен силикатными составами (смеси шпатлевочные на основе гипса) толщиной слоя до 3 мм. Монтаж плитки стен | м2 | 43 |
|  | Пол | Керамическая плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Демонтаж плитки пола. Выравнивание пола цементной стяжкой толщиной до 2 см. Монтаж плитки пола | м2 | 5,93 |
|  | Потолок | Реечный потолок из ПВХ | Отсутствие нескольких панелей, потертости, деформация | Демонтаж реечного ПВХ потолка. Монтаж реечного потолка ПВХ | м2 | 5,93 |
|  | Унитаз | Унитаз напольный | Посечки, пятна, плешины | Замена унитазов | шт | 2 |
|  | Раковина | Раковина с пьедесталом | Посечки, пятна, плешины | Замена раковины | шт | 2 |
|  | Дверные откосы | Плитка | Частичное отсутствие плиток, сколы, выбоины, неровности | Монтаж откосов из плитки шириной 35 см | пм | 10 |
|  | Электрика | Светильник | Недостаточное освещение помещения. Царапины и потертости на светильнике | Замена потолочных светильников | шт | 6 |
|  | Электрика | Выключатель одноклавишный | Царапины, потертости | Необходима замена выключателей скрытого монтажа | шт | 1 |
|  | Электрика | Розетка | Царапины, потертости | Замена розеток скрытого монтажа | шт | 1 |
| Раздел 5. Ремонт лестничных клеток |  |  |  |  |  |  |
| Лестница №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница | Перила | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Требуется окраска металлических ограждений лестницы масляными составами | м2 | 26,5 |
|  | Лестница | Облицована керамической плиткой | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена облицовочной плитки на лестничных маршах | м2 | 31,65 |
|  | Лестница | Облицована керамической плиткой | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена плитки пола на лестничных площадках | м2 | 26,47 |
|  | Лестница | Перила деревянные | Потертости, выцветание лакокрасочного покрытия | Требуется демонтаж и монтаж перил с последующей шлифовкой и окраской масляными составами | пм | 18,3 |
|  | Лестница | Плинтус из керамической плитки | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена керамогранитного плинтуса | пм | 51 |
| Лестница №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница | Перила | Отслоения окрасочного слоя, потертости | Требуется окраска металлических ограждений лестницы масляными составами | м2 | 13,65 |
|  | Лестница | Облицована керамической плиткой | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена облицовочной плитки на лестничных маршах | м2 | 25,32 |
|  | Лестница | Облицована керамической плиткой | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена плитки пола на лестничных площадках | м2 | 21,28 |
|  | Лестница | Перила деревянные | Потертости, выцветание лакокрасочного покрытия | Требуется демонтаж и монтаж перил с последующей шлифовкой и окраской масляными составами | пм | 15,16 |
|  | Лестница | Плинтус из керамической плитки | Сколы, частично отсутствует | Требуется замена керамогранитного плинтуса | пм | 40 |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |
|  | Мусор | Мусор строительный |  | Вывоз мусора | т | 160 |

провёл осмотр состояния внутренних помещений здания ОГБПОУ "СБМК имени К.С. Константиновой" по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, 57

Общие выводы комиссии.

Произвести расчет стоимости строительства ресурсно-индексным методом для региона Смоленская область, включить в стоимость работ сумму непредвиденных затрат в размере 2 %, а также строительный контроль в размере 2,14 %. Ремонт помещений будет производиться при наличии оборудования и мебели, в стесненных условиях производства работ.

Сметная документация должна быть составлена с применением государственных элементных сметных норм (ГЭСН), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2021 № 1046/пр (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 изм. 1-10) ресурсно-индексным методом (РИМ).

Образовавшийся строительный мусор вывезти на ближайший полигон ТБО - 30 км.

1. Настоящий акт, в том числе предъявленные комиссии для рассмотрения документы, обосновывающие перечень, состав и объемы работ, количество, расход материальных ресурсов, оборудования, необходимых для устранения выявленных дефектов использовать в качестве исходных данных для архитектурно-строительного проектирования капитального ремонта указанного объекта капитального строительства.

2. Перечень разделов проектной документации, подготовка которых требуется для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства установить следующий:

2.1. Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Установить следующие требования к подготовке сметной документации, в том числе требования к методу определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, а также особенности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства:

3.1. Раздел проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.

3.2.	Сметная стоимость капитального ремонта должна быть определена в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, действующих на дату представления указанной сметной документации исполнителем работ по подготовке проектной документации застройщику (техническому заказчику) с указанием месяца и года ее составления.

3.3. Сметная стоимость капитального ремонта указанного объекта капитального строительства должна быть определена с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

3.4. Определение сметной стоимости капитального ремонта указанного объекта капитального строительства выполнить с учетом следующих усложняющих факторов и условий производства работ:

  - Перечень затрат, которые необходимо  включить в сметную стоимость капитального ремонта из числа затрат перечисленных в пунктах 157-179 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. , установить следующий:

  - В пояснительной записке к сметной документации дополнительно отразить сведения о сметной стоимости 14 видов работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, софинансирование которых предполагается за счет средств федерального бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на проведение капитального ремонта и оснащение зданий профессиональных образовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» согласно прилагаемого к настоящему акту перечня (далее - Перечень), а также сведения о сметной стоимости работ, не входящих в указанный Перечень, с обязательным указанием источника предполагаемого финансирования проведения этих работ.

  - К пояснительной записке к сметной документации дополнительно приложить сводный сметный расчет сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, подготовленный в виде электронного документа в формате pdf и содержащий сведения о сметной стоимости всех работ по капитальному ремонту, сведения о сметной стоимости работ по капитальному ремонту, софинансирование которых предполагается за счет средств федерального бюджета, сведения о сметной стоимости работ по капитальному ремонту софинансирование которых не предполагается за счет средств федерального бюджета.

  - Дополнительно в составе сметной документации разработать локальные сметные расчеты (сметы), объектный(е) сметный(ые) расчет(ы) в виде файлов в формате xml с расширением (.gge), содержащие расчеты стоимости работ по капитальному ремонту согласно Перечню и с внесением записи «за счет средств федерального бюджета» в наименовании работ и затрат.

- Включить затраты на расходы строительного контроля в размере 2,14 процента. Включит затраты на непредвиденные расходы в размере 2 процентов. Так же внести затраты на устройство москитной сетки в размере 30 процентов от общих м2.

К настоящему акту прилагаются и являются его неотъемлемой частью предъявленные комиссии для рассмотрения документы, обосновывающие перечень, состав и объемы работ, количество, расход материальных ресурсов, оборудования, необходимых для устранения выявленных дефектов, а именно:

- Ведомость объемов работ;

- Технический паспорт здания.

Члены комиссии:

Директор ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой» ___________________________________Е.А. Ястребова;

Начальник хозяйственного отдела ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой»______________ В.Н. Мазуркевич;

Заведующий хозяйством ОГБПОУ «СБМК имени К.С. Константиновой»______________________ И.В. Русанов.