Описание объекта закупки

Раздел 1. Техническая часть

В рамках Контракта необходимо выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Гагаринского района Смоленской области: Сабурово - Ельня - Лебедки - граница Тверской области на участке км 6+000-км 17+350 Гагаринского  района Смоленской области

1.1. Основные технические показатели объекта после проведения ремонта:

Сабурово - Ельня - Лебедки - граница Тверской области на участке км 6+000-км 17+350 Гагаринского  района Смоленской области

Техническая категория дороги –  IY;

Протяженность дороги (участка) – 11,350 км;

Число полос движения – 2 шт.;

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Место выполнение работ: Гагаринский район Смоленской области.

1.2. Объем выполняемых работ:

Указан в ведомостях видов и объёмов работ (Приложение Б) в составе проектно-сметной документации №1933, разработанной филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор» - «Институт «Смоленскгражданпроект».

1.3. Условия выполнения работ:

1.3.1 Нормативные документы:

При выполнении работ Подрядчику руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (перечень нормативно-технических документов приведен в Приложении А), работы выполняются в объемах и из строительных материалов с качеством, указанным в составе проектно-сметной документации №1933.

1.3.2 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения:

- в целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении различных ремонтных дорожных работ Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на участке автомобильной дороги, установку технических  средств организации  дорожного  движения,  ограждающих  и  направляющих устройств, дорожных щитов и барьеров, средств  сигнализации,  прочих  технических  средств, используемые во время проведения работ, нанесение горизонтальной дорожной разметки по проекту организации дорожного движения, (далее – проект ОДД) включающего схемы  организации дорожного движения (далее – схемы ОДД) в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения, независимо от продолжительности данных работ или событий (долгосрочные работы (события), краткосрочные работы (события), стационарные работы (события), передвижные работы (события), подвижные работы (события) по проекту ОДД, согласованному с Госавтоинспекцией и утверждённому владельцем автомобильной дороги, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ по ГОСТ 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52282-2004 ;

- перед началом дорожных работ Подрядчик согласовывает в УГИБДД УМВД по Смоленской области проект ОДД на участок производства работ и предоставляет его на утверждение владельцу автомобильной дороги;

- Подрядчик предоставляет Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ согласованный в УГИБДД УМВД по Смоленской области и утвержденный владельцем автомобильной дороги проект ОДД на участок производства работ для организации контроля со стороны Заказчика;

-при выполнении дорожно-ремонтных работ утверждённый и согласованный в установленном порядке проект ОДД должен постоянно находиться на объекте у должностного лица ответственного за производство дорожно-ремонтных работ со стороны Подрядчика;

- используемый при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать требованиям ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»;

- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении дорожно-ремонтных работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования организации;

- при необходимости введения дополнительного регулирования движением транспортных средств и пешеходов, из числа рабочих, либо специалистов, задействованных при выполнении работ, назначить ответственных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами дорожного движения, и непосредственно осуществляющих указанное регулирование (далее - регулировщики);

- регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования в соответствие с требованием действующего законодательства и нормативных документов, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);

- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте оборудовать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;

- Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, включая светофоры и обеспечить их установку и своевременное перемещение в точном соответствии с согласованным и утвержденным проектом ОДД. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52290-2014 «Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой ОДД;

- отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств не допускается. Применяемые при дорожных работах технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства устанавливаются и содержатся за счет организации-исполнителя;

-уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров требованиям ГОСТ Р 52289-2019, световозвращателей – ГОСТ Р 50597-2017. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки ГОСТ Р 50597-2017, конусов и пластин – ГОСТ 32758-2014, или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения. Длительность циклов работы передвижных и(или) постоянных светофоров корректируется с учетом неравномерности интенсивности движения в течение суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более;

- охрану труда и техники безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

1.3.3. Организация работ.

До начала выполнения работ строительная организация (Подрядчик) обязана принять по акту от эксплуатирующей организации объекты ремонта на время производства работ и нести ответственность за их сохранность, содержание и обеспечение безопасности дорожного движения.

В течение десяти календарных дней после заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанную и согласованную организационно-технологическую документацию в соответствии с п.6.1-6.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», которая должна содержать следующие сведения:

- о порядке организации операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);

- о кадровом составе (в том числе о специалистах, включенных в национальный реестр в области строительства, не менее двух человек, работа которых в организации Подрядчика является основной).

- об имеющихся дорожно-строительных машинах и механизмах;

- о выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции.

- приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ на объекте;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;

- технологические карты на выполнение всех видов работ. Подрядчик разрабатывает технологические карты на основании МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- график выполнения работ по ремонту.

Так же, Подрядчик обязан ежедневно до 10-00 часов предоставлять сведения о ходе выполнения работ на объекте (по видам работ) в электронном виде в формате Excel на текущую дату, согласно приложения В.

1.3.4. Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

Перед началом производства дорожных работ в соответствии с ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»,  необходимо разработать и согласовать временную схему организации дорожного движения на каждой автомобильной дороге на период производства работ.

В пятидневный срок до начала работ Подрядчик обязан осуществить геодезическую съемку существующего покрытия объекта ремонта и предоставить её Заказчику, после чего получить разрешение на производство работ.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безаварийного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранение ранее выполненных конструктивных элементов на объекте;

- Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту после согласования технологических карт Заказчиком и полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с п.1.3.2;

- до начала работ Подрядчик должен установить информационные щиты (Приложение Е);

- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией №1933, техническими регламентами, а также требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательными при выполнении работ и указанных в прилагаемом перечне. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое отклонение от требования нормативных документов (нормативно-технических) является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества;

- до начала работ Подрядчик должен провести входной контроль дорожно-строительных материалов, согласовать рецепты с Заказчиком, организовать посты контроля качества, предоставить паспорта и сертификаты Заказчику на применяемые материалы;

- в процессе выполнения работ Подрядчик должен вести непрерывный операционный контроль;

- первичную исполнительную документацию Подрядчик должен вести в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются в соответствии с требованиями Приказа №344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказа №1026/пр от 0212.2022 г. «Об утверждении  формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

-Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов с обязательным приложением в них исполнительных съемок по конструктивным слоям объекта ремонта (фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя, укрепление обочин).

-Подрядчик должен заранее в трехдневный срок письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку его представителя к месту выполнения работ и обратно.

-Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы.

-Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок выполнения работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

1.3.5. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ:

Качество применяемых материалов и методы производства при выполнении работ по ремонту Объекта должны соответствовать требованиям, установленным в проектно-сметной документации.

а) Значения нормативных требований качества отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обочин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд), устройство конструктивных элементов автомобильных дорог (земляное полотно, основания и покрытия дорожных одежд), строительно-монтажных работ по законченным строительством автомобильным дорогам или их отдельным участкам не должны иметь отклонения  от проектных значений установленных в СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016);

б) Требования к качеству по установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

- материалы не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в рабочей или сметной документации;

- не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);

- должны соответствовать размерам, указанным в сметной документации.

1.3.6. Требования и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы:

1. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийные сроки на выполненные Работы с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта должны составлять на:

- верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет.

- дорожные знаки с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.

- барьерное ограждение – 5 лет.

- сигнальные столбики – 2 года.

- дорожная разметка горячим и холодным пластиком со светоотражающими элементами – 1 год.

- дорожная разметка краской со светоотражающими элементами – 3 месяца.

2.Требования к объему предоставления гарантий качества:

Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

1.3.7. Сроки выполнения работ:

Начало работ:         c даты заключения контракта.

Окончание работ:  30.09.2024 года.

Приложение А

Перечень

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

| №п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 | «Безопасноcть автомобильных дорог» |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) | "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
|  | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 13087-2018 | Бетоны. Методы определения истираемости |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
|  | ГОСТ 22783-2022 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24316-2022 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
|  | ГОСТ 24452-2023 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
|  | ГОСТ 24545-2021 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25214-2021 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-2019 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25820-2021 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 29167-2021 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Смеси щебёночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно- дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
|  | ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 | Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 53172-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12.0.003-2015 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 52399-2022 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
|  | ГОСТ 21.001-2021 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 8.000-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
|  | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 122.13330.2023 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия. |
|  | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
|  | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы (с изм.) |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. (с изм.) |
|  | МДС 12-26.2006 | Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций |
|  | ВСН 178-91 | Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Требования к промежуточной приёмки выполненных работ |
|  | ГОСТ 59982-2022 | Правила оценки и приёмки |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.011-98 | Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Приказ №344/пр от 16.05.2023 | «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
|  | Приказ №1026/пр от 02.12.2022 | «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» |

и иные действующие нормативно-технические документы.

Примечание: - при использовании перечня целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 марта текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сторонам следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Приложение Б

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. |  | Всего на дорогу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. «Подготовка территории строительства (ремонта)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Демонтаж дорожных знаков и стоек (с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дорожных знаков | шт |  | 39 |  |
|  |  | т |  | 0,23 |  |
|  | Демонтаж дорожных стоек | шт |  | 34 |  |
|  |  | т |  | 0,5 |  |
| 1.1.2.Демонтаж автопавильонов(с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж металлических автопавильонов | Шт |  | 3 |  |
|  |  | т |  | 1,2 |  |
|  | Демонтаж железобетонного автопавильона (Sперекрытия=7,144 м2, Sст1=4,992 м2, Sст2=7,296 м2, Sст3=3,480 м2) | шт |  | 1 |  |
|  |  | т |  | 11,5 |  |
| 1.1.3. Демонтаж бортового камня (с погрузкой и вывозом на ТБО) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.30.18 |  |  |  |  |
|  | БР 100.30.18 | п.м. |  | 136 |  |
|  |  | т |  | 16,4 |  |
|  | Демонтаж бетонного основания | м3 |  | 6,8 |  |
|  |  | т |  | 16,4 |  |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 | п.м. |  | 128 |  |
|  |  | т |  | 5,1 |  |
|  | Демонтаж бетонного основания | м3 |  | 5,9 |  |
|  |  | т |  | 14,1 |  |
| 1.2 Разборка а.б. слоев на автобусных остановках (с погрузкой и вывозом на АБЗ Гагарин) |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонных слоев посадочных площадок и тротуаров на толщину 0,05 м, вручную γ-2,4 т/м3 | м2 |  | 268 |  |
|  |  | м3 |  | 13,4 |  |
|  |  | т |  | 32,2 |  |
| Раздел 2. «Земляное полотно» |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта с обочин и откосов в местах досыпки земполотна и устройства посадочных площадок и площадок ожидания на автобусных остановках бульдозером 79 кВт (108 л.с.) γ =1,2 т/м3, - с перемещением до 10 м в валы (грунт 1 группы) для дальнейшего использования - с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 (грунт 1 группы) и транспортировкой на АБЗ Гагарин | м3 м3 м3 |  | 3425 681 2744 |  |
|  | Досыпка земляного полотна ПГС природной М600 (профильный объем) в местах укрепления обочин и устройства посадочных площадок и площадок ожидания на автобусных остановках с транспортировкой автотранспортом К упл=1.22, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 4116 |  |
|  | Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в местах устройства тротуаров, местах восстановления покрытий укрепительной полосы с транспортировкой на полигон ТБО γ=1,75 т/м3 | м3 |  | 130 |  |
|  | Укрепление откосов насыпи в местах досыпки земляного полотна растительным грунтом толщиной 10 см с посевом трав с возвратом (без стоимости растительного грунта) | м2/м3 |  | 6810/681 |  |
| Раздел 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Ремонт дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 0,055 м дорожной фрезой шириной 2м -с транспортировкой гранулята на площадку временного хранения (γ=1,9 т/м3) -на АБЗ Гагарин(γ=1,9 т/м3) | м2 м3 т м3 м3 |  | 68100 3745,5 7116,45 3189,9 555,6 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Нн на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2.45 т/м3). | м3 т |  | 3746 9177,7 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 47,7 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16Вн на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2.45 т/м3) | м2 |  | 68464 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2 | т |  | 27,4 |  |
|  | Устройство шва-стыка при укладке асфальтобетонного покрытия с использованием битумно-полимерной ленты ЛЕНДОР размером 50х5 мм | п.м./т |  | 12363/3,0 |  |
| Восстановление покрытий на укрепительных полосах: |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,2 м и толщину 0,1м в местах восстановления покрытий укрепительной полосы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3) | пм м3 т |  | 438 8,8 21,1 |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС-С10 М600 толщиной 0,25 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м2 м3 |  | 364 91 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия в местах восстановления покрытий укрепительной полосы из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3) | м2 |  | 364 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 0,26 |  |
| Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой гранулята с площадки временного хранения (γ=1,9 т/м3) | м2 |  | 31717 |  |
|  |  | м3 |  | 3171,7 |  |
| Раздел 4. Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |
|  | Досыпка обочин ПГС природной М600 (профильный объем) в местах укрепления обочин с транспортировкой автотранспортом К упл=1.22, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 76 |  |
| 4.2 Ремонт дорожной одежды на пересечениях и примыканиях |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС-С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м2 м3 |  | 258 38,7 |  |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 0,055 м дорожной фрезой шириной 2м с транспортировкой гранулята на АБЗ Гагарин( γ=1,9 т/м3) | м2 |  | 1647 |  |
|  |  | м3 |  | 90,6 |  |
|  |  | т |  | 172,1 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3) | м2 м3 т |  | 258 14,2 34,8 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 0,18 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия в местах восстановления покрытий укрепительной полосы из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3) | м2 м3 т |  | 258 15,5 38,0 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 0,18 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВН на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2,45 т/м3) | м2 |  | 2085 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2 | т |  | 0,83 |  |
|  | Укрепление обочин |  |  |  |  |
|  | Асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой гранулята с площадки временного хранения (γ=1,9 т/м3) | м2 |  | 758 |  |
|  |  | м3 |  | 75,8 |  |
| Раздел 5. Обустройство дороги на период строительства |  |  |  |  |  |  |
| Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установок 1 с демонтажом (на долгосрочный период ) | шт./кг |  | 12/304,8 |  |
|  | Информационный щит 2000х3000 | шт./кг |  | 2/209,8 |  |
|  | СКМ 4.45 (D=102 мм, L=4,5 м, 32,9 кг) | шт./кг |  | 4/132 |  |
|  | Информационный щит 1500х1500 | шт./кг |  | 2/79 |  |
|  | СКМ 3.40 (D=76 мм, L=4,0 м, 22,0 кг) | шт./кг |  | 4/88 |  |
|  | Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т) | шт. |  | 8 |  |
|  | Заделка стоек в фундаментах бетоном В15 | м3 |  | 0,47 |  |
|  | Подсыпка под фундаменты из ПГС природной М600 γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 1,64 |  |
|  | Устройство котлованов под фундаменты | м3 |  | 6,0 |  |
|  | Знак 1.16. | шт./кг |  | 2/4,8 |  |
|  | Знак 1.19. | шт./кг |  | 2/4,8 |  |
|  | Знак 8.2.1. | шт./кг |  | 4/6,4 |  |
|  | - СКМ 2.50 (D-57 мм, L-5,0 м, масса 21 кг) | шт/кг |  | 2/42 |  |
|  | Количество перестановок - 114 | шт./кг |  | 28/70,5 |  |
|  | 1.20.2 (А-900) | шт./кг |  | 1/2,4 |  |
|  | 1.20.3 (А-900) | шт./кг |  | 1/2,4 |  |
|  | 1.25 (А-900) | шт./кг |  | 4/9,6 |  |
|  | 2.6 (Д-700) | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 2.7 (Д-700) | шт./кг |  | 1/2,7 |  |
|  | 3.20 (Д-700) – | шт./кг |  | 4/10,8 |  |
|  | 3.24 (50 км) (Д-700)- | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 3.24 (70 км) (Д-700)- | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 3.25. (50км)- (Д-700)- | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 3.25. (40км) (Д-700)- | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 3.31 (Д-700) – | шт./кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 4.2.1 (Д-700) - | шт./кг |  | 1/2,7 |  |
|  | 4.2.2 (Д-700) – | шт./кг |  | 1/2,7 |  |
|  | 8.1.1 (Н×В - 350×700) | шт./кг |  | 1/1,6 |  |
|  | 8.2.1 (Н×В - 350×700) | шт./кг |  | 2/3,2 |  |
|  | Треноги переносные: |  |  |  |  |
|  | - для одного знака | шт. |  | 4 |  |
|  | - для двух знаков | шт. |  | 8 |  |
|  | - для трех знаков | шт. |  | 3 |  |
|  | Установка и демонтаж технических средств (200м): |  |  |  |  |
|  | Конус дорожный, h=520 мм | шт. |  | 27 |  |
|  | Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм | м/шт. |  | 8/4 |  |
| Раздел 6. «Обустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Обустройство автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Установка бортового камня на автобусных остановках |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортовой камень БР 100.30.18 |  |  |  |  |
|  | - подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,1м и толщину 0,1м с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин(γ=2.4 т/м3). | м2 |  | 111 |  |
|  |  | м3 т |  | 11,1 26,7 |  |
|  | - устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3 | м3 |  | 97,7 |  |
|  | - ручная планировка дна ровика | м2 |  | 422 |  |
|  | БР 100.30.18 | п.м. |  | 1110 |  |
|  |  | м3/т |  | 57,7/133,2 |  |
|  | -бетон основания В15 | м3 |  | 55,5 |  |
|  | - устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3 | м2/м3 |  | 422/42,2 |  |
|  | Бортовой камень БР 100.20.8 |  |  |  |  |
|  | - устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3 | м3 |  | 85,9 |  |
|  | - ручная планировка дна ровика | м2 |  | 324 |  |
|  | - БР 100.20.8 | п.м. |  | 1158 |  |
|  |  | м3/т |  | 18,5/44,5 |  |
|  | - бетон основания В15 | м3 |  | 53,3 |  |
|  | - устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 324/32,4 |  |
| 6.1.2 Ремонт автобусных остановок |  |  |  |  |  |  |
| Посадочная площадка, площадка ожидания, тротуары, пандус |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка основания вручную и уплотнение пневмокатками | м2 |  | 410 |  |
|  | Устройство подстилающего слоя песчаным грунтом М600 средней крупности, толщиной 0,1 м в плотном теле, К=1.05, γ=1,5 т/м3 | м3 |  | 41 |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м2/м3 |  | 410/61,5 |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А8 Вл вручную γ-2,45 т/м3 толщиной 0,05м | м2 |  | 410 |  |
|  |  | м3 |  | 20,5 |  |
| Установка автопавильонов: |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка автопавильона на металлических стойках из стального листа (С21) 3000*1800*2400 Пилон-1 с урной | шт т |  | 8 3,2 |  |
|  | Бурение скважин под стойки автопавильона глубиной 1.40м, диаметром 0.15м | м3 |  | 0,88 |  |
|  | Заполнение скважин бурения бетоном В15 для фиксации стоек | м3 |  | 0,88 |  |
| Заездной карман |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,2 м и толщину 0,1м в местах восстановления покрытий укрепительной полосы с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3) | пм м3 т |  | 129 2,6 6,2 |  |
|  | Устройство подстилающего слоя из ПГС природной М600 толщиной 0,4 м в плотном теле, Купл=1.22, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 85,2 |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,25 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м2/ м3 |  | 53,3/13,3 |  |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 0,055 м дорожной фрезой шириной 2м с транспортировкой гранулята на базу филиала(γ=1,9 т/м3) | м2 |  | 355 |  |
|  |  | м3 |  | 19,5 |  |
|  |  | т |  | 37,0 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, переменной толщины асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2,45 т/м3) | м2 м3 |  | 355 19,5 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 0,25 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16НН на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м асфальтоукладчиком II типоразмера (γ=2.45 т/м3). | м2 |  | 213 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,7 л/м2 | т |  | 0,15 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси А16ВН на битуме БНД 70/100, h=0,05 м асфальтоукладчиком 2 типоразмера (γ=2.45 т/м3) | м2 |  | 568 |  |
|  | - розлив битумной эмульсии 0,4 л/м2 | т |  | 0,23 |  |
| 6.1.3 Устройство тактильной плитки на автобусных остановках |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пропила в существующем а/б покрытии на глубину 0,05м дисковой фрезой | пм |  | 284 |  |
|  | Разборка а/б покрытия в местах укладки тактильной плитки пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на АБЗ Гагарин, толщиной 0,05м, (γ=2.4 т/м3) | м2 м3 т |  | 59,5 3,0 7,2 |  |
|  | Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2 | м2 |  | 59,5 |  |
|  |  | м3 |  | 3,0 |  |
|  |  | т |  | 5,94 |  |
|  | Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов) плитка 300х300х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 80 0,5 1,2 |  |
|  | Отрезок направляющего наружного тактильного указателя, задающий направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, три параллельных продольных рифа , 500х180х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 64 0,4 0,96 |  |
|  | Наружный тактильный указатель «Поле посадки в маршрутные транспортные средства», Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными поперечными рифами, 500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 80 1,4 3,36 |  |
|  | Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - непреодолимое препятствие или зона, закрытая для движения", рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке, 500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 10 0,18 0,43 |  |
|  | Локальный предупреждающий наружный тактильный указатель «Внимание, по ходу движения — регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход» Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными продольными рифами, 500х500х70мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 96 1,68 4,03 |  |
| 6.2 Обустройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Установка бортового камня на тротуарах |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой камень БР 100.30.18 |  |  |  |  |  |
|  | - подрубка асфальтобетонной кромки на ширину 0,1м и толщину 0,1м с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на АБЗ Гагарин (γ=2.4 т/м3). | м2 |  | 152,6 |  |
|  |  | м3 т |  | 15,3 36,7 |  |
|  | - устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО γ=1,75 т/м3 | м3 |  | 134,3 |  |
|  | - ручная планировка дна ровика | м2 |  | 580 |  |
|  | БР 100.30.18 | п.м. |  | 1526 |  |
|  |  | м3/т |  | 79,4/183,1 |  |
|  | -бетон основания В15 | м3 |  | 76,3 |  |
|  | - устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3 | м2/м3 |  | 580/58,0 |  |
| Бортовой камень БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |
|  | - устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО | м3 |  | 113,7 |  |
|  | - ручная планировка дна ровика | м2 |  | 430,1 |  |
|  | - БР 100.20.8 | п.м. |  | 1536 |  |
|  |  | м3/т |  | 24,6/61,44 |  |
|  | - бетон основания В15 | м3 |  | 70,7 |  |
|  | - устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,10 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) под бортовой камень, Купл=1,26 , γ=1,6 т/м3 | м2/м3 |  | 430/43,0 |  |
| 6.2.2 Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка основания вручную и уплотнение пневмокатками | м2 |  | 1893 |  |
|  | Устройство подстилающего слоя песчаным грунтом М600 средней крупности, толщиной 0,1 м в плотном теле, К=1.05, γ=1,5 т/м3 | м3 |  | 189,3 |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС С10 М600 толщиной 0,15 м с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м2/м3 |  | 1893/284 |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А8 Вл вручную γ-2,45 т/м3 толщиной 0,05м | м2 |  | 1893 |  |
|  |  | м3 |  | 189,3 |  |
| 6.2.3 Устройство тактильной плитки на тротуарах |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пропила средней шириной 0,2 м в существующем а/б покрытии на глубину 0,05м дисковой фрезой | пм |  | 42 |  |
|  | Разборка а/б покрытия в местах укладки тактильной плитки пневмоинструментом с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на АБЗ Гагарин, толщиной 0,05м, (γ=2.4 т/м3) | м2 м3 т |  | 7,72 0,39 0,94 |  |
|  | Песчано-цементная смесь толщиной 0,05м. У=1,65 К=1,2 | м2 |  | 7,72 |  |
|  |  | м3 |  | 0,39 |  |
|  |  | т |  | 0,77 |  |
|  | Отрезок направляющего наружного тактильного указателя, задающий направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, три параллельных продольных рифа , 500х180х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 8 0,05 0,12 |  |
|  | Локальный предупреждающий указатель "Внимание, по ходу движения - непреодолимое препятствие или зона, закрытая для движения", рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке, 500х500х70 мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 4 0,07 0,17 |  |
|  | Локальный предупреждающий наружный тактильный указатель «Внимание, по ходу движения — регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход» Бетонная тактильная плитка желтого цвета с девятью параллельными продольными рифами, 500х500х70мм (γ=2.4 т/м3) | шт м3 т |  | 24 0,42 1,0 |  |
| 6.2.4 Установка перильного ограждения на тротуарах |  |  |  |  |  |
|  | Удерживающее перильное ограждение оцинкованное (метод горячего цинкования): | пм |  | 102 |  |
|  | Количество участков | шт |  | 2 |  |
|  | Стойка УПО-Д/(ж1-2)-1,1-2,0 m=10кг | Шт/т |  | 53/0,53 |  |
|  | Секция УПО-Д/(ж1-2)-1,1-2,0 m=19кг | Шт/т |  | 51/0,97 |  |
|  | - Бетон В15 | м3 |  | 1,9 |  |
| 6.3. Досыпка берм под стойки дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта с откосов и подошвы насыпи толщиной 15 см бульдозером 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м в валы (грунт 1 группы) для дальнейшего использования | м2 м3 |  | 950 142,5 |  |
|  | Досыпка присыпных берм из ПГС природной вручную в плотном теле Купл=1,22, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 795 |  |
|  | Уплотнение грунта присыпных берм пневмотрамбовками (с поливом водой 50%) | м3 |  | 795 |  |
|  | Укрепление верха присыпных берм асфальтогранулятом толщиной 0,10 м с транспортировкой с площадки временного хранения, γ=1,9 т/м3 | м2 м3 |  | 525 52,5 |  |
|  | Укрепление откосов насыпи в местах досыпки присыпных берм растительным грунтом толщиной 10 см с посевом трав с возвратом (без стоимости растительного грунта) | м2 |  | 1425 |  |
| 6.4. Установка дорожных знаков 2 типоразмера (световозвращающий материал тип Б) |  |  | Шт/кг | 213/1007,8 |  |  |
|  | 1.Предупреждающие знаки |  |  |  |  |
|  | 1.11.1 Опасный поворот (А900) | Шт/кг |  | 5/12 |  |
|  | 1.11.2 Опасный поворот (А900) | Шт/кг |  | 5/12 |  |
|  | 1.12.1 Опасные повороты (А900) | Шт/кг |  | 1/2,4 |  |
|  | 1.12.2 Опасные повороты (А900) | Шт/кг |  | 3/7,2 |  |
|  | 1.22 Пешеходный переход (А900) | Шт/кг |  | 12/28,8 |  |
|  | 1.34.1 Направление поворота (2250×500) | Шт/кг |  | 1/19,7 |  |
|  | 1.34.1 Направление поворота (615×500) | Шт/кг |  | 24/129,2 |  |
|  | 1.34.2 Направление поворота (2250×500) | Шт/кг |  | 1/19,7 |  |
|  | 1.34.2 Направление поворота (615×500) | Шт/кг |  | 24/129,2 |  |
|  | 1.34.3 Направление поворота (1160×2500) | Шт/кг |  | 1/10,2 |  |
|  | 1.34.3 Направление поворота (2250×500) | Шт/кг |  | 2/39,4 |  |
|  | 2.Знаки приоритета |  |  |  |  |
|  | 2.1 Главная дорога (B700) | Шт/кг |  | 12/39,6 |  |
|  | 2.3.1. Пересечение с второстепенной дороги (А900) | Шт/кг |  | 6/14,4 |  |
|  | 2.3.2 Примыкание второстепенной дороги (А900) | Шт/кг |  | 6/14,4 |  |
|  | 2.3.3 Примыкание второстепенной дороги (А900) | Шт/кг |  | 6/14,4 |  |
|  | 2.4. Уступите дорогу (А900) | Шт/кг |  | 18/43,2 |  |
|  | 3.Запрещающие знаки |  |  |  |  |
|  | 3.20 Обгон запрещен (D700) | Шт/кг |  | 24/64,8 |  |
|  | 3.21 Конец запрещения обгона (D700) | Шт/кг |  | 4/10,8 |  |
|  | 3.24 Ограничение максимальной скорости (D700) | Шт/кг |  | 2/5,4 |  |
|  | 5. Знаки особых предписаний (световозвращающий материал тип Б) |  |  |  |  |
|  | 5.16. Место остановки автобуса или троллейбуса (900х600) | Шт/кг |  | 20//74,0 |  |
|  | 5.23.1 Начало населенного пункта (1086×392) | Шт/кг |  | 2/14,9 |  |
|  | 5.23.1 Начало населенного пункта (1469×392) | Шт/кг |  | 2/20,2 |  |
|  | 5.24.1 Конец населенного пункта (1533×392) | Шт/кг |  | 2/14,9 |  |
|  | 5.24.1 Конец населенного пункта (1569×392) | Шт/кг |  | 2/20,2 |  |
|  | 6. Информационные знаки |  |  |  |  |
|  | 6.10.1 Указатель направлений (1972×669) | Шт/кг |  | 2/46,2 |  |
|  | 6.10.1 Указатель направлений (2170×468) | Шт/кг |  | 2/35,5 |  |
|  | 6.10.1 Указатель направлений (2535х468) | Шт/кг |  | 2/41,5 |  |
|  | 6.10.1 Указатель направлений (2591×468) | Шт/кг |  | 2/42,4 |  |
|  | 6.11 Наименование объекта (1759×368) | Шт/кг |  | 2/22,7 |  |
|  | 6.11 Наименование объекта (3202×368) | Шт/кг |  | 1/20,6 |  |
|  | 6.11 Наименование объекта (3468х368) | Шт/кг |  | 1/22,3 |  |
|  | 6.13. Километровый знак (300х200) | Шт/кг |  | 10/6 |  |
|  | 6.22 Фотовидеофиксация (700х350) | Шт/кг |  | 4/6,4 |  |
|  | 8. Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 Расстояние до объекта (700х350) | Шт/кг |  | 2/3,2 |  |
| 6.5. Установка металлических стоек под дорожные знаки |  |  |  |  |  |  |
|  | - СКМ 2.35 (D-53мм, L-3.0 м, масса 11,1 кг) - с монолит. фундаментом | шт |  | 31 |  |
|  |  | кг |  | 344,1 |  |
|  | - заглушки | шт |  | 31 |  |
|  | - СКМ 2.40 (D-53мм, L-4 м, масса 14,8 кг) - с монолит. фундаментом | шт |  | 107 |  |
|  |  | кг |  | 1583,6 |  |
|  | - заглушки | шт |  | 107 |  |
|  | - СКМ 2.50 (D-53мм, L-5.0 м, масса 18,5 кг) - с монолит. фундаментом | шт |  | 12 |  |
|  |  | кг |  | 222 |  |
|  | - заглушки | шт |  | 12 |  |
|  | - ЩГПС С10 М600 с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 10,6 |  |
|  | Бетон В 15 | м3 |  | 0,35 |  |
| 6.6. Установка сигнальных столбиков |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пластиковых сигнальных столбиков С3 | Шт/кг |  | 233/233 |  |
| 6.7. Установка барьерного ограждения (механизированным способом) |  |  |  |  |  |
|  | Металлическое барьерное ограждение 21-ДО/190-0,75:3.0-1.17 с шагом стоек 3м: | Пм/т |  | 204/38,8 |  |
|  | - начальный участок | шт |  | 2 |  |
|  |  | пм |  | 12 |  |
|  | - рабочий участок У2 | шт |  | 2 |  |
|  |  | пм |  | 156 |  |
|  | - концевой участок | шт |  | 2 |  |
|  |  | пм |  | 12 |  |
| 6.8 Установка комплексов АСО на пешеходных переходах вне населенных пунктах (тип 1) |  |  |  |  |  |
|  | Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки | м3 |  | 6,4 |  |
|  | Установка закладного элемента фундамента ЗД-2 | шт |  | 4 |  |
|  | Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном В-15 F100 W-3 | м3 |  | 4,8 |  |
|  | Засыпка ПГС, Купл=1,22, γ=1,6 т/м3 | м3 |  | 2 |  |
|  | Монтаж опоры ОМГФ-Д3-6,0-4,5 | шт |  | 4 |  |
|  | Монтаж комплекта из солнечной электростанции STGM600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: |  |  |  |  |
|  | 1. Солнечная электростанция GM-600/300 -1 шт. | комплект |  | 4 |  |
|  | 2. Светодиодный светильник GSS-40*12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости-1 шт. |  |  |  |  |
|  | 3. Кронштейн светильника с креплением к опоре -1 шт. |  |  |  |  |
|  | 4. Дорожный знак 5.19.1(В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт. |  |  |  |  |
|  | 5. Дорожный знак 5.19.2. (В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт. |  |  |  |  |
|  | 6. Дорожный знак 5.19.1. (В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением на консоли - 1 шт. |  |  |  |  |
| 6.9 Установка комплексов АСО на пешеходных переходах в населенных пунктах (тип 2) |  |  |  |  |  |
|  | Бурение грунта 2 группы бурильно-крановой машиной под стойки | м3 |  | 7 |  |
|  | Устройство подготовки дна котлована из ЩГПС С10 М600 с транспортировкой из карьера (профильный объем) , Купл=1,26 | м3 |  | 0,6 |  |
|  | Установка закладного элемента фундамента ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | шт |  | 10 |  |
|  | Бетонирование закладной фундаментальной детали монолитным бетоном В-15 F100 W-3 | м3 |  | 6,5 |  |
|  | Монтаж опоры СФ-400-8,5-0,1 | шт |  | 10 |  |
|  | Монтаж комплекта из солнечной электростанции STGM600/300, аккумуляторных батарей и сопутствующего оборудования STGM600/300, в состав в которого входят: |  |  |  |  |
|  | 1. Солнечная электростанция GM-600/300 -1 шт. | комплект |  | 10 |  |
|  | 2. Светодиодный светильник GSS-40*12 (40 Вт) с датчиком движения и освещённости-1 шт. |  |  |  |  |
|  | 3. Кронштейн светильника с креплением на опоре -1 шт. |  |  |  |  |
|  | 4. Дорожный знак 5.19.1(В900) светодиодный с импульсным миганием, с креплением к опоре - 1 шт. |  |  |  |  |
| 6.11.Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение дорожной разметки горячим пластиком со светоотражающими элементами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Сплошная линия (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 3203 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 320,3 |  |  |
|  | 1.5. Разделение полос движения (редкие штрихи) (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 5356 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 133,9 |  |  |
|  | 1.6. Линия приближения (редкие штрихи) (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 2685 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 201,4 |  |  |
|  | 1.7 Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками (по оси проезжей части) (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 2485 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 201,4 |  |  |
|  | 1.11. Одностороннее перестроение (сплошная пунктирная линия) (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 300 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 52,5 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки краской с микростеклошариками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Край проезжей части (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 21998 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 2199,8 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками (шириной 0,1м) | длина, м |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 16,2 |  |  |
|  | 1.13 Полоса из равнобедренных треугольников | шт |  |  | 200 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 14,25 |  |  |
|  | 1.14.1. Пешеходный переход шириной 4 м. (с желтым заполнением) из них | Привед. площадь, м² |  |  | 174,4 |  |  |
|  | желтой | Привед. площадь, м² |  |  | 87,2 |  |  |
|  | белой | Привед. площадь, м² |  |  | 87,2 |  |  |
|  | 1.17.1 Желтый зигзаг (шириной 0,1м) | Привед. площадь, м² |  |  | 20,2 |  |  |
|  | 1.19 Изображение стрел с оголовками, направленными вправо или влево | шт |  |  | 57 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 91,2 |  |  |
| Нанесение вертикальной разметки эмалью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 Белая | длина, м |  |  | 218 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 76,3 |  |  |
|  | 2.7 Черная | длина, м |  |  | 107 |  |  |
|  |  | Привед. площадь, м² |  |  | 37,5 |  |  |

| Информация о ходе выполнения работ по ремонту участка автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта БКД 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование автомобильной дороги______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подрядной организации __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование видов работ / Наименование используемых материалов (на каждый вид работ) | Ед.изм | ПРОЕКТ |  |  | (ФАКТ) выполнено на __________2024 |  |  |  | (ФАКТ) выполнено на ___________2024 и т.д |  |  |  | (ФАКТ) с нарастающим итогом с начала выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения |  |  |