ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Техническая часть

В рамках Контракта необходимо выполнить работы по объекту:

«Капитальный ремонт улицы Тенишевой в Промышленном районе г. Смоленска»

1.1. Основные технические показатели объекта после проведения ремонта:

Вид объекта – автомобильная дорога общего пользования местного значения;

Протяженность дороги:

1-го участка – 0,580 км;

2-го участка – 0,448 км.

Тип дорожной одежды – капитальный.

Вид покрытия – асфальтобетон.

Место выполнение работ: Промышленный район г. Смоленска

1.2. Объем выполняемых работ:

Указан в ведомостях видов и объёмов работ (Приложение Б) в составе проектной документации, разработанной СОГБУ «Смоленскавтодор».

1.3. Условия выполнения работ:

1.3.1 Нормативные документы:

При выполнении работ Подрядчику руководствоваться нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (перечень нормативно-технических документов приведен в Приложении А), работы выполняются в объемах и из строительных материалов с качеством, указанным в составе проектной документации.

1.3.2 Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и обеспечение безопасности дорожного движения:

- в целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении различных ремонтных дорожных работ Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств на участке автомобильной дороги, установку технических  средств организации  дорожного  движения,  ограждающих  и  направляющих устройств, дорожных щитов и барьеров, средств  сигнализации,  прочих  технических  средств, используемые во время проведения работ, нанесение горизонтальной дорожной разметки по проекту организации дорожного движения, (далее – проект ОДД) включающего схемы  организации дорожного движения (далее – схемы ОДД) в местах производства работ или в местах событий, вызвавших необходимость временного изменения организации дорожного движения независимо от продолжительности данных работ или событий (долгосрочные работы (события), краткосрочные работы (события), стационарные работы (события), передвижные работы (события), подвижные работы (события) по проекту ОДД, согласованному с СОГУ «Смоленскавтодор» и утверждённому Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ по ГОСТ 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32758-2014, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52282-2004 ;

- перед началом дорожных работ Подрядчик согласовывает в СОГБУ «Смоленскавтодор» проект ОДД на участок производства работ и предоставляет его на утверждение в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области, выполненному в соответствии с требованиями по организации движения;

- Подрядчик предоставляет Заказчику, не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ согласованный СОГБУ «Смоленскавтодор» и утвержденный Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области проект ОДД на участок производства работ для организации контроля со стороны Заказчика;

- уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную схему Подрядчик обязан передать в Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Смоленска, не менее чем за одни сутки;

-при выполнении дорожно-ремонтных работ утверждённый и согласованный в установленном порядке проект ОДД должен постоянно находиться на объекте у должностного лица ответственного за производство дорожно-ремонтных работ со стороны Подрядчика;

- используемый при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать требованиям ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования»;

- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении дорожно-ремонтных работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования организации;

- при необходимости введения дополнительного регулирования движением транспортных средств и пешеходов, из числа рабочих, либо специалистов, задействованных при выполнении работ, назначить ответственных лиц, наделенных в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных правилами дорожного движения, и непосредственно осуществляющих указанное регулирование (далее - регулировщики);

- регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования в соответствие с требованием действующего законодательства и нормативных документов, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками);

- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте оборудовать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета;

- Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, включая светофоры, сигнальные фонари и обеспечить их установку и своевременное перемещение в точном соответствии с согласованным и утвержденным проектом ОДД. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52290-2014 «Технические средства организации дорожного движения Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Размещение на проезжей части и обочинах оборудования, инвентаря, строительных материалов и дорожных машин осуществляется организацией-исполнителем после полного обустройства участка временного изменения движения всеми необходимыми техническими средствами организации движения, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии со схемой ОДД;

- отклонение от схемы, а также применение неисправных технических средств не допускается. Применяемые при дорожных работах технические средства организации движения, ограждающие и направляющие устройства устанавливаются и содержатся за счет организации-исполнителя;

-уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соответствие видимости дорожных знаков и светофоров требованиям ГОСТ Р 52289-2019, световозвращателей – ГОСТ Р 50597-2017. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки ГОСТ Р 50597-2017, конусов и пластин – ГОСТ 32758-2014, или устанавливаются отсутствующие средства организации дорожного движения. Длительность циклов работы передвижных и(или) постоянных светофоров корректируется с учетом неравномерности интенсивности движения в течение суток для исключения формирования очередей транспортных средств из 12 автомобилей и более;

- охрану труда и техники безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

1.3.3. Организация работ.

До начала выполнения работ строительная организация (Подрядчик) обязана принять по акту от эксплуатирующей организации объекты ремонта на время производства работ и нести ответственность за их сохранность, содержание и обеспечение безопасности дорожного движения.

В целях предупреждения повреждения существующих подземных коммуникаций Подрядчик обязан до начала работ вызвать на место проведения работ представителей организаций владельцев сети подземных коммуникаций в районе проведения ремонтных работ. До прибытия на объект представителей эксплуатационных организаций производство работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Вместе с представителями владельцев подземных коммуникаций уточнить на рабочих чертежах фактическое расположение кабелей и трубопроводов, установить на местности знаки, указывающие местоположение подземных коммуникаций в зоне работ, а также произвести осмотр колодцев, расположенных на сетях, с целью определения необходимости проведения ремонтных работ на них с составлением акта. После проведения ремонта на дорожно-ремонтных работ на объекте необходимо повторно провести комиссионное обследование колодцев для определения их состояния и количества с составлением акта.

В течение десяти календарных дней после заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику разработанную и согласованную организационно-технологическую документацию в соответствии с п.6.1-6.3 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», которая должна содержать следующие сведения:

- о порядке организации операционного контроля качества Работ (наличие собственной аттестованной лаборатории или договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ);

- о кадровом составе (в том числе о специалистах, включенных в национальный реестр в области строительства, не менее двух человек, работа которых в организации Подрядчика является основной);

- об имеющихся дорожно-строительных машинах и механизмах;

- о выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00.

На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции.

- приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ на объекте;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;

- технологические карты на выполнение всех видов работ. Подрядчик разрабатывает технологические карты на основании МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- график строительно-монтажных работ, должен предусматривать следующие сроки выполнения по основным видам работ:

- Трамвайная линия (в рамках финансирования на 2024 год)

- разборка основного участка пути – до 30.09.2024 г.

- устройство трамвайного пути – до 30.11.2024 г.

- укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей – до 30.11.2024 г.

2. Демонтаж

- демонтаж существующих тротуаров - до 15.05.2025 г.

- демонтаж перильного ограждения - до 15.05.2025 г.

3. Основные объекты строительства

- регулировка высотного положения горловин колодцев – до 20.06.2025 г.

4. Дорожная одежда

- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (1 участок) – до 15.05.2025 г.

- устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси - до 20.06.2025 г.

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси (1 участок)– до 20.06.2025 г.

- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на пересечениях и примыканиях– до 15.05.2025 г.

- устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на пересечениях и примыканиях – до 20.06.2025 г.

- устройство покрытия из асфальтобетонной смеси на пересечениях и примыканиях – до 20.06.2025 г.

5. Трамвайная линия

- разборка основного участка пути – до 30.06.2025 г.

- устройство трамвайного пути – до 30.08.2025 г.

- укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей – до 30.08.2025 г.

6. Устройство тротуаров

- установка бортового камня и поребрика – до 20.07.2025 г.

- ремонт тротуаров из плитки тротуарной – до 20.07.2025 г.

7. Искусственные сооружения

- устройство лотков водоотводных – до 30.08.2025 г.

8. Обустройство

- устройство перильного ограждения – до 30.08.2025 г.

- установка автомобильных павильонов – до 30.08.2025 г.

- установка дорожных знаков на дорожных стойках – до 30.08.2025 г.

- устройство дорожной разметки - до 30.08.2025 г.

- обустройство дороги на период строительства – до 30.08.2025 г.

Так же, Подрядчик обязан ежедневно до 10-00 часов предоставлять сведения о ходе выполнения работ на объекте (по видам работ) в электронном виде в формате Excel на текущую дату, согласно Приложения В.

1.3.4. Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

Перед началом производства дорожных работ в соответствии с ГОСТ 58350 -2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», необходимо разработать и согласовать временную схему организации дорожного движения на каждой автомобильной дороге на период производства работ.

В пятидневный срок до начала работ Подрядчик обязан осуществить геодезическую съемку существующего покрытия объекта ремонта и предоставить её Заказчику, после чего получить разрешение на производство работ.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение безаварийного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранение ранее выполненных конструктивных элементов на объекте;

- Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту после согласования технологических карт Заказчиком и полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с п.1.3.2;

- до начала работ Подрядчик должен установить информационные щиты (Приложение Г);

- после выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик должен установить информационные щиты (билборды) (Приложение Д);

- Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, а также требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательными при выполнении работ и указанных в прилагаемом перечне. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое отклонение от требования нормативных документов (нормативно-технических) является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества;

- до начала работ Подрядчик должен провести входной контроль дорожно-строительных материалов, согласовать рецепты с Заказчиком, организовать посты контроля качества, предоставить паспорта и сертификаты Заказчику на применяемые материалы;

- в процессе выполнения работ Подрядчик должен вести непрерывный операционный контроль;

- первичную исполнительную документацию Подрядчик должен вести в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

-Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов с обязательным приложением в них исполнительных съемок по конструктивным слоям объекта ремонта (фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя).

-Подрядчик должен заранее в трехдневный срок письменно уведомить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку его представителя к месту выполнения работ и обратно.

-Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы.

-Подрядчик обязан вывезти за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор в десятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок выполнения работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

1.3.5. Качественные характеристики подлежащих выполнению работ:

Качество применяемых материалов и методы производства при выполнении работ по ремонту Объекта должны соответствовать требованиям, установленным в проектно-сметной документации.

а) Значения нормативных требований качества отдельных видов работ, устройство конструктивных элементов автомобильных дорог, строительно-монтажных работ по законченным строительством автомобильным дорогам или их отдельным участкам не должны иметь отклонения от проектных значений, установленных в СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 16.12.2016);

б) Требования к качеству по установке дорожных знаков, средств организации дорожного движения, в соответствии с Рекомендациями по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

При наличии в сметной документации указания на товарные знаки, следует считать такие указания сопровождающимися словами «или эквивалент». Параметры эквивалентности материалов:

- материалы не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам, указанным в рабочей или сметной документации;

- не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);

должны соответствовать размерам, указанным в сметной документации.

1.3.6. Требования и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы:

1. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийные сроки на выполненные Работы с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию Объекта должны составлять на:

Верхний слой асфальтобетонного покрытия - 5 лет.

Дорожные знаки с применением световозвращающего материала-5 лет.

Дорожная разметка (горячей пластик)– 1 год.

2.Требования к объему предоставления гарантий качества:

Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

1.3.7. Сроки выполнения работ:

Начало работ:        с даты заключения контракта

Окончание работ: 31.08.2025 года

Приложение А

Перечень

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

| №п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 | «Безопасноcть автомобильных дорог» |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) | "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
|  | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 13087-2018 | Бетоны. Методы определения истираемости |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
|  | ГОСТ 22783-2022 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24316-2022 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
|  | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
|  | ГОСТ 24545-2021 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25214-2021 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-2019 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25820-2021 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 29167-2021 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Смеси щебёночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно- дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
|  | ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 | Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 53172-2008 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12.0.003-2015 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 52399-2022 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
|  | ГОСТ 21.001-2021 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 8.000-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
|  | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
|  | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 122.13330.2012 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия. |
|  | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
|  | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы (с изм.) |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. (с изм.) |
|  | МДС 12-26.2006 | Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций |
|  | ВСН 178-91 | Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд. |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.011-98 | Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
|  | Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр | «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» |

И иные действующие нормативно-технические документы.

Примечание: - при использовании перечня целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов и классификаторов, составленному по состоянию на 1 марта текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сторонам следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Приложение Б

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Всего на дорогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт улицы Тенишевой в Промышленном районе г. Смоленска. 1 участок: от пл. Победы до ул. Твардовского. (580м, торги, БКАД 2024) |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж и разборка |  |  |  |
| 1.1. Дорожные знаки и стойки |  |  |  |
|  | Демонтаж дорожных знаков, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор» | шт кг | 66 432,1 |
|  | Демонтаж дорожных стоек, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор» | шт кг | 15 390,5 |
| 1.2. Перильное ограждение |  |  |  |
|  | Демонтаж секций перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска | м.п. шт т | 178 89 2,05 |
|  | Демонтаж стоек перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска | шт т | 97 0,68 |
| 1.3. Демонтаж тротуаров |  |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.30.15 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска | п.м. м3 т | 1062 55,2 127 |
|  | Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3 | м3 | 61,6 |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска | п.м. м3 т | 125 2 4,5 |
|  | Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3 | м3 | 6 |
|  | Демонтаж брусчатки вручную со штабелированием, дальнейшей погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска (h=10см) | м2 м3 т | 2152 215 516 |
|  | Демонтаж песчано-цементной смеси, толщиной 5см вручную γ-2,4 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО | м2 м3 т | 2152 108 259 |
|  | Разборка грунта h= 0.4м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75 т/м3) | м3 | 861 |
|  | Демонтаж покрытия тротуара из асфальтобетона, толщиной 5 см, с погрузкой и вывозом на полигон ТБО γ-1,9 т/м3 | м2 | 2741 |
|  | Разборка грунта h= 0.50м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75т/м3) | м3 | 1371 |
| 1.4. Демонтаж подпорной стенки |  |  |  |
|  | Демонтаж подпорной стенки из колотого камня на щебеночном основании средней высотой 50см, толщиной 30см γ-2,5 т/м3 Складирование на месте, для дальнейшего использования в ремонте оставшейся подпорной стенки (3 ряда, длина ряда 29м) | п.м. м3 т | 87 4,4 11 |
| 1.5. Разборка автопавильонов |  |  |  |
|  | Разборка металлических автопавильонов (поэлементно) с погрузкой и вывозом на филиал г. Смоленска | шт т | 4 1,6 |
| Раздел 2. Основные объекты строительства |  |  |  |
| 2.1. Регулировка высотного положения горловин колодцев на проезжей части (на высоту до 10см) |  |  |  |
| 2.1.1. Люки СМУП «Горводоканал» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 19 1,52 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 19 363 0,726 1,27 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 19 0,836 2,01 |
|  | Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140 | шт т | 19 1,37 |
| 2.1.2 Люки АО «Квадра» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 1 0,08 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 1 19,1 0,002 0,0035 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 1 0,044 0,106 |
|  | Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140 | шт т | 1 0,072 |
| 2.1.3. Люки ПАО «Ростелекком» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 5 0,4 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 5 96 0,192 0,336 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 (0,044м3; 0,106т) | шт м³ т | 5 0,22 0,53 |
|  | Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140 | шт т | 5 0,36 |
| 2.2. Устройство дождеприемников СОГБУ «Спецавто» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных решёток с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 5 0,75 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 5 96 0,192 0,336 |
|  | Плита ПП 20-2 | шт м³ т | 5 2,65 6,75 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 5 0,21 0,5 |
|  | Устройство плавающего дождеприемника ДК(Д600) | шт т | 5 0,45 |
| 2.3. Регулировка высотного положения люков на тротуарах и газонах (на высоту до 10см) |  |  |  |
| 2.3.1. Люки СМУП «Горводоканал» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 7 0,56 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 7 134 0,268 0,47 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 7 0,287 0,742 |
|  | Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60 | шт т | 7 0,42 |
| 2.3.2. Люки ПАО «Ростелекком» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 9 0,72 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич (0,002м3/шт) - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 9 172 0,344 0,6 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 9 0,37 0,95 |
|  | Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60 | шт т | 9 0,54 |
| 2.4. Дорожная одежда основного хода. |  |  |  |
|  | Пропил дисковой фрезой в местах стыков асфальтобетонного покрытия толщиной до 11см | м.п. | 100 |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000) | м2 м3 т | 4573 503 958 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2 | т | 3,4 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 4836 290 711 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2 | т | 1,9 |
|  | Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 4836 242 593 |
|  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием битумно-полимерной ленты размером 50х5 мм, 0,25кг/м | п.м. т | 1260 0,315 |
| 2.5. Дорожная одежда пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000) | м2 м3 т | 62,5 7 13,3 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2 | т | 0,044 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 62,5 3,75 9,2 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2 | т | 0,025 |
|  | Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 62,5 3,1 7,6 |
| 2.6. Устройство основания заездных карманов |  |  |  |
|  | Устройство песчано подстилающего слоя из песка средней крупности, толщиной 30см К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м2 | 122 |
|  | Устройство основания посадочной площадки из ЩГПС С-5 М600 h=0,3м К=1,26 γ-1,6 т/м3 | м2 | 122 |
| 2.7. Тротуары и пешеходные дорожки |  |  |  |
| 2.7.1 Бортовой камень и поребрик |  |  |  |
|  | Пропил дисковой фрезой кромки асфальтобетонного покрытия, толщиной до 15см, с разборкой асфальтобетона, погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,9 т/м3 | м.п. м2 м3 | 1065 106,5 16 |
|  | Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,75 т/м3 | м3 | 40,5 |
|  | Ручная планировка и уплотнение дна ровика | м2 | 405 |
|  | Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 405 40,5 |
|  | Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15 | м3 | 61,4 |
|  | БР 100.30.18 Бетон В30 | шт. м3 т | 1065 55,4 128 |
|  | Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,75 т/м3 | м3 | 4 |
|  | Ручная планировка основания и уплотнение | м2 | 40 |
|  | Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 40 4 |
|  | Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15 | м3 | 6,9 |
|  | БР 100.20.8 Бетон В22,5 | шт. м3 т | 143 2,3 5,15 |
|  | Восстановление зеленой зоны за бортом, шириной 0,5м, толщиной 20см привозным грунтом, с засевом трав. (γ-1.4 т/м3) | м2 м3 | 92 18,5 |
| 2.7.2. Подпорная стенка |  |  |  |
| 2.7.2.1 Переустройство подпорной стенки |  |  |  |
|  | Основание из бетона В20 под подпорную стенку, толщиной 10см | м3 | 1,05 |
|  | Ботовой камень БР 100.30.18 в основание новой подпорной стенки (35м – длина ряда) | шт. м3 т | 105 1,8 4,2 |
|  | Устройство новой подпорной стенки материалом от разборки | м.п. м3 | 35 6,3 |
|  | Бетон В20 для заделки стыков | м3 | 2,6 |
| 2.7.2.2 Ремонт подпорной стенки |  |  |  |
|  | Очистка поверхности подпорной стенки мойкой высокого давления | м2 | 42 |
|  | Бетон В20 для заделки стыков | м3 | 1,8 |
| 2.7.3. Тротуар из плитки тротуарной (h=8см) |  |  |  |
|  | Устройство основания тротуара из ПГС природной, толщиной 22см К=1,22 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 4919 1082 |
|  | Устройство основания из ЩГПС С-5 М600 толщиной 0,20 м, К=1,26 γ-1,6 т/ м3 | м2 м3 | 4919 984 |
|  | Планировка основания вручную и уплотнение вибротрамбовками | м2 | 4919 |
|  | Устройство подстилающего слоя, толщиной 5см из песка средней крупности К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м2 м3 | 4919 246 |
|  | Устройство тротуарной плитки «Новый город 8. Колормикс» толщиной 8см | м2 м3 т | 4919 394 877 |
| 2.7.4. Устройство перильного ограждения 9 участков 198м.п. |  |  |  |
|  | Бурение скважин под стойки перильного ограждения вручную (d=0,3м, h=0,4м) | шт м3 | 108 3,05 |
|  | Устройство стоек ограждения ПО Горячий цинк (1800х80х80 мм) , покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL | шт кг | 108 |
|  | Устройство секций ограждения ПО Горячий цинк ( 1920х900 мм) , покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL | м.п. шт | 198 99 |
|  | Бетон B15 для заделки стоек | м3 | 3,05 |
| 2.7.5. Установка автопавильонов |  |  |  |
|  | Сборка автопавильона (Остановочный павильон №2, размером 4200х1600х2700) | шт т | 5 3,5 |
|  | Бетон B15 для заделки стоек | м3 | 1,0 |
| 2.8. Лотки водоотводные 132м.п. |  |  |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС С5, толщиной 10см, шириной 0,51м К=1,26 γ-1,6 т/ м3 | м2 м3 | 67,3 6,7 |
|  | Устройство основания под лоток из бетона В35, толщиной 15см, шириной 51см | м3 | 10,1 |
|  | Выравнивающий слой, толщиной 4см, шириной 21см из бетона В35 | м3 | 1,1 |
|  | Монтаж лотков с решеткой PolyMax Drive DN150 h=166 E400 | м.п. т | 132 2,6 |
|  | Бетонная обойма лотка шириной 0,15м, высотой 0,2м, бетон В35 | м3 т | 7,9 17 |
|  | Прокладка шнура из вспененного полиэтилена, диаметром 15мм | м.п. кг | 264 17 |
|  | Полиуретановый герметик PU-40 | м3 кг | 0,0132 13,2 |
|  | Прокладка ленты битумно-полимерной 50*8, 0,25кг/м | м.п. т | 264 0,11 |
| Раздел 3. Обустройство дороги |  |  |  |
| 3.1. Знаки и стойки |  |  |  |
| 3.1.1. Установка дорожных знаков II типоразмера 77шт 357,8кг |  |  |  |
| Предупреждающие знаки |  |  |  |
|  | 1.5. «Пересечение с трамвайной линией» (А900) | шт/кг | 1/2,4 |
| Знаки приоритета |  |  |  |
|  | 2.1. «Главная дорога» (А900) | шт/кг | 3/9,9 |
|  | 2.4 «Уступите дорогу» (А900) | шт/кг | 8/19,2 |
| Запрещающие знаки |  |  |  |
|  | 3.1. «Въезд запрещен» (D700) | шт/кг | 1/2,7 |
|  | 3.2. «Движение запрещено» (D700) | шт/кг | 1/2,7 |
|  | 3.18.1. «Поворот направо запрещен» (D700) | шт/кг | 1/2,7 |
|  | 3.27. «Остановка запрещена» (D700) | шт/кг | 7/18,9 |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
|  | 5.5. «Дорога с односторонним движением» (В700) | шт/кг | 1/3,3 |
|  | 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением (слева направо)» (350х1050) | шт/кг | 5/12,5 |
|  | 5.7.2. «Выезд на дорогу с односторонним движением (справа налево)» (350х1050) | шт/кг | 3/7,5 |
|  | 5.16. «Место остановки автобуса» (900х600) | шт/кг | 5/18,5 |
|  | 5.17. «Место остановки трамвая» (900х600) | шт/кг | 6/22,2 |
|  | 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900) | шт/кг | 16/162 |
| Информационные знаки |  |  |  |
|  | 6.10.1 «Указатель направлений» |  |  |
|  | 2204×504 | шт/кг | 1/19,4 |
|  | 2392×369 | шт/кг | 1/15,4 |
|  | 2524×504 | шт/кг | 1/22,3 |
|  | 6.16. «Стоп линия» (350х1050) | шт/кг | 2/5,0 |
|  | 7.1. «Пункт медицинской помощи» (700х1050) | шт/кг | 2/10 |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
|  | 8.1.1 «Расстояние до начала действия знака» (), (350х700) | шт/кг | 1/1,6 |
|  | 8.2.4. «Зона действия перед знаком и за ним» (350х700) | шт/кг | 3/4,8 |
|  | 8.3.1. «Направление действия направо» (350х700) | шт/кг | 1/1,6 |
|  | 8.24. «Работает эвакуатор» (350х700) | шт/кг | 7/11,2 |
| 3.1.2. Установка стоек дорожных 29 шт 797,5кг |  |  |  |
|  | Бурение ям под стойки d=0,3 дорожных знаков с дальнейшим использованием грунта для засыпки стоек | шт м3 | 29 2,5 |
|  | СКМ 3.50 оцинкованные (D-76мм, L-5.0м, масса 27,5 кг) - бесфундаментные | шт кг | 29 797,5 |
|  | Заглушки для стоек d-76мм | шт | 29 |
| 3.2. Дорожная разметка |  |  |  |
| 3.2.1. Устройство дорожной разметки из горячего пластика со светоотражающими элементами |  |  |  |
|  | 1.1. «Сплошная линия» шириной 10 см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 83 8 8 |
|  | 1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 274 27,4 6,8 |
|  | 1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 150 15 11,2 |
|  | 1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 148 14,8 7,4 |
|  | 1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 86 12,9 6,45 |
|  | 1.11 «Одностороннее перестроение» (сплошная и пунктирная линия) | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 63 6,3 11 |
| 3.2.2. Устройство дорожной разметки из холодного пластика со световозвращающими элементами |  |  |  |
|  | 1.12 «Стоп линия» | пр. пл. м2 | 5,2 |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход» (белый цвет) (желтый цвет) | пр. пл. м2 пр. пл. м2 | 60,8 57,6 |
|  | 1.17.1 «Остановка нерельсового транспорта» желтая линия толщиной 10см | пр. пл. м2 | 5,5 |
|  | 1.17.2 «Остановка трамвая» желтая линия толщиной 10см | пр. пл. м2 | 3,4 |
| 3.2.3. Устройство дорожной разметки из краски со световозвращающими элементами |  |  |  |
|  | 1.2. «Край проезжей части» шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 485 49 49 |
|  | 1.4. «Запрет остановки» (Желтая) | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 406 41 41 |
| 3.3. Тактильная плитка толщиной 8см |  |  |  |
|  | Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов в линейном порядке) плитка 300х300х80 мм | шт | 48 |
|  | Тактильный указатель "Поле внимания в сторону какого-либо значимого объекта" (с тремя параллельными рифами) плитка 180х300х80 мм | шт | 157 |
|  | Тактильный указатель "Поле перед пешеходным переходом" (с девятью параллельными продольными рифами) плитка 500х500х80 мм | шт | 87 |
|  | Тактильный указатель "Запрет движения" (рифы типа усеченных конусов в шахматном порядке) плитка 500х500х80 мм | шт | 163 |
| Раздел 4. Обустройство дороги на период строительства |  |  |  |
| 4.1. Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) на переносных треногах по захваткам (длина захватки 200м с перекрытием полосы движения) |  |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,4 |
|  | 1.20.3 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,4 |
|  | 1.25 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 4/ 9,6 |
|  | 2.6 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 2.7 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 3.20 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 4/ 10,8 |
|  | 3.24 (50 км) (D-700) - (0 перестановок) | шт/кг | -/- |
|  | 3.24 (70 км) (D-700) - (0 перестановок) | шт/кг | -/- |
|  | 3.24 (40 км) (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 3.25 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 3.31 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 4.2.1 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 4.2.2 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 8.1.1 (350х700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 8.2.1 (350х700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 3,2 |
| 4.2 Информационный щит 1700х3000 (установка, демонтаж 1 раз): |  | шт./кг | 2/178 |
|  | СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1 | шт./кг | 4/117,2 |
|  | Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т) | шт. | 4 |
|  | Заделка стоек в фундаментах бетоном В15 | м3 | 0,312 |
|  | Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м3 | 0,96 |
|  | Устройство котлованов под фундаменты | м3 | 7,216 |
|  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4,184 |
| 4.3 Информационный щит 1500х1500 (установка, демонтаж 1 раз): |  | шт. | 2/79 |
|  | СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1 | шт/кг | 4/117.2 |
|  | Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т) | шт. | 4 |
|  | Заделка стоек в фундаментах бетоном В15 | м3 | 0,312 |
|  | Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м3 | 0,96 |
|  | Устройство котлованов под фундаменты | м3 | 7,216 |
|  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4,184 |
|  | Знак 1.16 | шт | 2/ 4,8 |
|  | Знак 1.19. | шт | 2/ 4,8 |
|  | Знак 8.2.1. | шт | 2/ 3,2 |
|  | - СКМ 2.45 (D-53мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг) - с монолит. фундаментом | шт/кг | 2/33,4 |
|  | -бетон В15 | м3 | 0,5 |
| 4.4 Треноги переносные 81кг (6 перестановок): |  |  |  |
|  | - для одного знака | шт. | 2 |
|  | - для двух знаков | шт. | 5 |
|  | - для трех знаков | шт. | 3 |
| 4.5 Установка и демонтаж технических средств (6 перестановок): |  |  |  |
|  | Конус дорожный, h=520 мм | шт. | 40 |
|  | Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм. | м/шт | 8/4 |
|  | Щит со знаком 4.2.1 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм | шт/кг | 1/10,6 |
|  | Щит со знаком 4.2.2 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм | шт/кг | 1/10,6 |
| 4.6. Временная дорожная разметка из желтой краски |  |  |  |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход» (белый цвет) | пр. пл. м2 | 32 |
| Раздел 5. Трамвайная линия (Работы выполнять в ночное время. В дневное время предусмотреть пропуск рельсового транспорта по одному пути в обоих направлениях) |  |  |  |
| 5.1. Демонтаж трамвайного пути |  |  |  |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 11см | м | 600 |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, отбойными молотками γ-1,9 т/м3 | м3 | 77,52 |
|  | Погрузка и вывоз на ТБО на 27км | т | 147,288 |
|  | Разборка покрытий из сборных тротуарных плит, толщиной 12см | м2 | 3610,09 |
|  | Погрузка и вывоз на ТБО на 27 км | т | 311,912 |
|  | Погрузка и вывоз на МУТТП на 3 км | т | 727,794 |
| 5.2. Разборка основного участка пути |  |  |  |
|  | Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на железобетонных шпалах. 1680 шт. на 1 км | км пути | 0,72 |
|  | Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км | т | 153,6 |
|  | Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на деревянных шпалах. 1680 шт. на 1 км | км пути | 0,48 |
|  | Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км | т | 296,84 |
| 5.3. Устройство трамвайного пути |  |  |  |
| 5.3.1. Земляное полотно |  |  |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами вместимость ковша 0,65 м3, группа грунтов: 2 ( с погрузкой и транспортировкой на ТБО) γ-1,75 т/м3 | м3 | 2461,908 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 ( с погрузкой и транспортировкой на ТБО) γ-1,75 т/м3 | м3 | 273,546 |
|  | Работа на отвале | м3 | 2735,4 |
| 5.3.2 Устройство основания дорожной одежды трамвайного пути |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка средней крупности, толщиной 15см. К=1,05; γ-1,5 т/ м3 | м2 м3 | 4379 656,91 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (геотекстиль 160гр/м3) | м2 | 4379 |
| 5.3.3. Устройство трамвайного пути |  |  |  |
|  | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км - Шпалы трамвайные железобетонные в комплекте с анкерным креплением ШТ-02 под рельс Р65 - Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65 | км пути компл т | 1,08 1814 140,1408 |
|  | Укладка температурных компенсаторов под рельс Р65 трамвайного профиля (без учета доставки, с базы МТТПУ) | компл | 2 |
|  | Сборка стыков на болтах с накладкой рельсовой двухголовой тип 2Р65 | шт | 8 |
|  | Сварка стыков с использованием компонента литейного для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья (расход: 1 стык/1 комплект) | шт | 192 |
| 5.3.4. Балластировка |  |  |  |
|  | Балластировка трамвайного пути гравийным балластом | м3 | 1773,66 |
| 5.3.5. Монолитные участки |  |  |  |
|  | Устройство одиночного трамвайного пути на монолитное бетонное основание (на пересечениях с улицами) (без учета доставки прирельсового профиля, с базы МТТПУ) - Прирельсовый профиль (наружный) под Р65 тип 16 - Прирельсовый профиль (внутренний) под Р65 тип 16 - Прирельсовый профиль (подошвенный) под Р65 тип 16 - Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65 | км пути м.п. м.п. м.п. т | 0,12 240 240 240 15,5712 |
|  | Устройство железобетонного монолитного основания (тяжелый бетон В30, сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм) | м3 т | 90 2,88 |
| 5.3.6. Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей |  |  |  |
|  | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм (с учетом толщины резинотехнических элементов 170 мм) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (БТК) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (КТК) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (МТК) | м2 шт шт шт | 3266 360 360 180 |
|  | Устройство защитной пропитки бетонных плит из композиции «КОНСОЛИД-1» | м2 кг | 3686 1843 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.50.80 | м м3 | 1080 97,2 |

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Всего на дорогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт улицы Тенишевой в Промышленном районе г. Смоленска. 2 участок: от ул. Твардовского до ул. Кирова. (448м) |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж и разборка |  |  |  |
| 1.1. Дорожные знаки и стойки |  |  |  |
|  | Демонтаж дорожных знаков, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор» | шт кг | 55 452 |
|  | Демонтаж дорожных стоек, погрузка и вывоз на филиал города Смоленска СОГБУ «Смоленскавтодор» | шт кг | 13 312 |
| 1.2. Перильное ограждение |  |  |  |
|  | Демонтаж секций перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска | м.п. шт т | 136 68 1,564 |
|  | Демонтаж стоек перильного ограждения с погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска | шт т | 73 0,511 |
| 1.3. Демонтаж тротуаров |  |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.30.15 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска | п.м. м3 т | 867 39 86,7 |
|  | Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3 | м3 | 47,7 |
|  | Демонтаж бортового камня - БР 100.20.8 с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на филиал города Смоленска | п.м. м3 т | 697 11,2 25 |
|  | Демонтаж бетонного основания под бортовой камень с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на ТБО, γ-2,4 т/м3 | м3 | 33,5 |
|  | Демонтаж брусчатки вручную со штабелированием, дальнейшей погрузкой и вывозом на филиал города Смоленска (h=10см) | м2 м3 т | 593 59 142 |
|  | Демонтаж песчано-цементной смеси, толщиной 5см вручную γ-2,4 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО | м2 м3 т | 593 30 72 |
|  | Разборка грунта h= 0.4м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75 т/м3) | м3 | 237 |
|  | Демонтаж покрытия тротуара из асфальтобетона вручную, толщиной 5 см, с погрузкой и вывозом на полигон ТБО γ-1,9 т/м3 | м2 | 3409 |
|  | Разборка грунта h= 0.50м (грунт 2 гр.) экскаватором 0,25м3 для устройства основания тротуара погрузка и вывоз на ТБО. Планировка и уплотнение основания вручную. (γ-1.75т/м3) | м3 | 170,5 |
| 1.4. Демонтаж подпорной стенки |  |  |  |
|  | Демонтаж подпорной стенки из колотого камня на щебеночном основании средней высотой 50см, толщиной 30см γ-2,5 т/м3 Складирование на месте, для дальнейшего использования в ремонте оставшейся подпорной стенки (3 ряда, длина ряда 277 м ) | п.м. м3 т | 831 42 105 |
| 1.5. Демонтаж автопавильонов |  |  |  |
|  | Разборка (поэлементно)автопавильона (городской тип) с погрузкой и вывозом на филиал г. Смоленска для дальнейшего использования (после устройства посадочной площадки) | шт т | 1 0,7 |
| Раздел 2. Основные объекты строительства |  |  |  |
| 2.1. Регулировка высотного положения горловин колодцев на проезжей части (на высоту до 10см) |  |  |  |
| 2.1.1. Люки СМУП «Горводоканал» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 18 1,44 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 18 344 0,69 1,21 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 18 0,8 1,91 |
|  | Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140 | шт т | 18 1,3 |
| 2.1.2. Люки ПАО «Ростелекком» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 1 0,08 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 1 19,1 0,002 0,0035 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 1 0,044 0,106 |
|  | Устройство опорно-укрывательных элементов ОУЭ-600/140 | шт т | 1 0,072 |
| 2.2. Регулировка высотного положения люков на тротуарах и газонах (на высоту до 10см) |  |  |  |
| 2.2.1. Люки СМУП «Горводоканал» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 3 0,24 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 3 57 0,114 0,2 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 3 0,123 0,32 |
|  | Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60 | шт т | 3 0,18 |
| 2.2.2. Люки ПАО «Ростелекком» |  |  |  |
|  | Демонтаж чугунных люков с погрузкой и транспортировкой на базу Филиала г. Смоленска | шт т | 8 0,64 |
|  | Разборка кирпичных горловин колодцев (погрузка и вывоз на ТБО) - кирпич - 3,5кг/шт | шт шт м³ т | 8 153 0,306 0,54 |
|  | Установка опорного кольца КО-7 | шт м³ т | 8 0,33 0,85 |
|  | Устройство чугунного люка Легкого внутреннем d=600 мм, наружного 760 мм, Л(A30)-К-1-60 | шт т | 8 0,48 |
| 2.3. Устройство подпорной стенки для пандусов |  |  |  |
|  | Устройство подпорной стенки из бетона В30, высотой 1,2м, шириной 40см - арматура Ø12мм ребристая | м.п. м3 м.п т | 34,8 16,8 958 0,851 |
|  | Штукатурка поверхности подпорной стенки штукатуркой для наружных работ, толщиной 20мм | м2 м3 | 42 2 |
|  | Финишная отделка шпатлёвкой для наружных работ, толщиной 2мм | м3 | 0,2 |
|  | Краска акриловая фасадная (2 слоя) (Серый цвет) 0,5кг/м2 | кг | 50 |
|  | Поручни из нержавеющей стали тип 2 | м.п. т | 65 2,6 |
| 2.4. Дорожная одежда основного хода. |  |  |  |
|  | Пропил дисковой фрезой в местах стыков асфальтобетонного покрытия толщиной до 11см | м.п. | 86 |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000) | м2 м3 т | 5789 637 1210 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2 | т | 4 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 5768 346 848 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2 | т | 2,3 |
|  | Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 5768 288 706 |
|  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием битумно-полимерной ленты размером 50х5 мм, 0,25кг/м | п.м. т | 986 0,25 |
| 2.5. Дорожная одежда пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 0,11м, дорожной фрезой шириной 2м, γ-1,9 т/м3, транспортировка на площадку Городского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (М˂1000) | м2 м3 т | 337 37 70 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,7 л/м2 | т | 0,24 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси тип А22Нн на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, средней толщиной 0,06м γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 337 20 49 |
|  | Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4 л/м2 | т | 0,14 |
|  | Устройство слоя износа из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ асфальтоукладчиком II типоразмера, слоем 0,05 м. γ-2,45 т/м3 | м2 м3 т | 337 17 41,7 |
| 2.6. Тротуары и пешеходные дорожки |  |  |  |
| 2.6.1 Бортовой камень и поребрик |  |  |  |
|  | Пропил дисковой фрезой кромки асфальтобетонного покрытия, толщиной до 15см, с разборкой асфальтобетона, погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,9 т/м3 | м.п. м2 м3 | 550 55 8,3 |
|  | Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.30.18 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,75 т/м3 | м3 | 32 |
|  | Ручная планировка и уплотнение дна ровика | м2 | 320 |
|  | Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 320 32 |
|  | Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15 | м3 | 48,8 |
|  | БР 100.30.18 | шт. м3 т | 842 43,8 101 |
|  | Устройство ровика для установки бортового камня БР 100.20.8 экскаватором в грунтах 2 гр. с погрузкой и вывозом на ТБО γ-1,75 т/м3 | м3 | 26 |
|  | Ручная планировка основания и уплотнение | м2 | 258 |
|  | Устройство подушки из ЩГПС С-5 М600 под основание бортового камня h=0.1 с К=1,26 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 258 26 |
|  | Бетонное основание под бортовой камень, бетон В15 | м3 | 44,3 |
|  | БР 100.20.8 | шт. м3 т | 922 14,8 33,2 |
|  | Восстановление зеленой зоны за бортом, толщиной 20см привозным грунтом, с засевом трав. (γ-1.4 т/м3) | м2 м3 | 1612 322 |
| 2.6.2. Подпорная стенка |  |  |  |
| 2.6.2.1 Переустройство подпорной стенки |  |  |  |
|  | Основание из бетона В20 под подпорную стенку, толщиной 10см | м3 | 1,7 |
|  | Ботовой камень БР 100.30.18 в основание новой подпорной стенки | шт. м3 т | 57 3 6,84 |
|  | Устройство новой подпорной стенки материалом от разборки | м.п. м3 | 57 8,6 |
|  | Бетон В20 для заделки стыков | м3 | 2,6 |
|  | Погрузка и вывоз излишек камней подпорной стенки на филиал г. Смоленска γ-2,5 т/ м3 | м3 | 33,4 |
| 2.6.2.2 Ремонт подпорной стенки (55,4м.п.) |  |  |  |
|  | Очистка поверхности подпорной стенки мойкой высокого давления | м2 | 55 |
|  | Штукатурка поверхности подпорной стенки штукатуркой для наружных работ, толщиной 20мм | м3 | 1,1 |
|  | Финишная отделка шпатлёвкой для наружных работ, толщиной 2мм | м3 | 0,11 |
|  | Краска акриловая фасадная (Серый цвет) 7кг/м2 | кг | 27,5 |
| 2.6.3. Тротуар из плитки тротуарной (h=8см) |  |  |  |
|  | Устройство основания тротуара из ПГС природной, толщиной 22см К=1,22 γ-1,6 т/м3 | м2 м3 | 4311 948 |
|  | Устройство основания из ЩГПС С-5 М600 толщиной 0,20 м, К=1,26 γ-1,6 т/ м3 | м2 м3 | 4311 862 |
|  | Планировка основания вручную и уплотнение вибротрамбовками | м2 | 4311 |
|  | Устройство подстилающего слоя, толщиной 5см из песка средней крупности К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м2 м3 | 4311 216 |
|  | Устройство тротуарной плитки «Новый город » КОЛОРМИКС толщиной 8см | м2 м3 т | 4311 345 828 |
| 2.6.4. Устройство перильного ограждения 5 участков 130м.п. |  |  |  |
|  | Бурение скважин под стойки перильного ограждения вручную (d=0,3м, h=0,4м) | шт м3 | 70 2 |
|  | Устройство стоек ограждения, ПО гор. цинк. (1800х80х80 мм), покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL | шт | 70 |
|  | Устройство секций ограждения, ПО гор. цинк. (1920х900 мм) ), покрытие порошковое двухслойное: 1-слой порошковое окрашивание цинкосодержащим грунтом, 2-слой порошковое окрашивание в графитовый цвет № 7024 по каталогу RAL | м.п. шт | 130 65 |
|  | Бетон B15 для заделки стоек | м3 | 2 |
| 2.6.5. Установка автопавильонов |  |  |  |
|  | Сборка (поэлементно) автопавильона (Остановочный павильон №2, размером 4200х1600х2700) Транспортировка с базы филиала г. Смоленска (ранее демонтированный) | шт т | 1 0,7 |
|  | Бетон B15 для заделки стоек | м3 | 0,2 |
| 2.7. Лотки водоотводные 22м.п. |  |  |  |
|  | Устройство основания из ЩГПС С5, толщиной 10см, шириной 0,51м К=1,26 γ-1,6 т/ м3 | м2 м3 | 24,7 2,5 |
|  | Устройство основания под лоток из бетона В35, толщиной 15см, шириной 51см | м3 | 1,7 |
|  | Выравнивающий слой, толщиной 4см, шириной 21см из бетона В35 | м3 | 0,185 |
|  | Монтаж лотков с решеткой PolyMax Drive DN150 h=166 E400 | м.п. т | 22 0,5 |
|  | Бетонная обойма лотка шириной 0,15м, высотой 0,2м, бетон В35 | м3 кг | 1,32 |
|  | Прокладка шнура из вспененного полиэтилена, диаметром 15мм | м.п./кг | 44/3 |
|  | Полиуретановый герметик PU-40 | м3 кг | 0,0044 4,4 |
|  | Прокладка ленты битумно-полимерной 50*8, 0,40кг/м | м.п. т | 44 0,018 |
| Раздел 3. Обустройство дороги |  |  |  |
| 3.1. Знаки и стойки |  |  |  |
| 3.1.1. Установка дорожных знаков II типоразмера (Световозвращающий материал тип Б) 73шт 522,9 кг |  |  |  |
| Знаки приоритета |  |  |  |
|  | 2.2. «Конец главной дороги» (В700) | шт/кг | 1/3,3 |
|  | 2.4 «Уступите дорогу» (А900) | шт/кг | 9/21,6 |
| Запрещающие знаки |  |  |  |
|  | 3.1. «Въезд запрещен» (D700) | шт/кг | 3/8,1 |
|  | 3.27. «Остановка запрещена» (D700) | шт/кг | 3/8,1 |
|  | 3.28. «Стоянка запрещена» (D700) | шт/кг | 1/2,7 |
| Предписывающие знаки |  |  |  |
|  | 4.2.1. «Объезд препятствия справа» (D700) | шт/кг | 1/2,7 |
|  | 4.2.2. «Объезд препятствия слева» (D700) | шт/кг | 2/5,4 |
|  | 4.2.3. «Объезд препятствия справа и слева» (D700) | шт/кг | 2/5,4 |
| Знаки особых предписаний |  |  |  |
|  | 5.6. «Дорога с односторонним движением» (В700) | шт/кг | 1/3,3 |
|  | 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением (слева направо)» (350х1050) | шт/кг | 3/7,5 |
|  | 5.7.2. «Выезд на дорогу с односторонним движением (справа налево)» (350х1050) | шт/кг | 4/10 |
|  | 5.15.2. «Направление движения по полосе» (В700) | шт/кг | 5/16,5 |
|  | 5.15.3. «Начало полосы (уширение право)» (В700) | шт/кг | 2/6,6 |
|  | 5.15.4. «Начало полосы (уширение влево)» (В700) | шт/кг | 1/3,3 |
|  | 5.17. «Место остановки трамвая» (900х600) | шт/кг | 2/7,4 |
|  | 5.19.1 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900) | шт/кг | 11/112,2 |
|  | 5.19.2 «Пешеходный переход» (700х700 на флуоресцентной основе 900х900) | шт/кг | 8/81,6 |
| Информационные знаки |  |  |  |
|  | 6.10.1 «Указатель направлений» |  |  |
|  | 3207х369 | шт/кг | 1/20,7 |
|  | 3569х2032 | шт/кг | 1/126,9 |
|  | 6.16. «Стоп линия» (350х1050) | шт/кг | 3/7,5 |
| Знаки дополнительной информации (таблички) |  |  |  |
|  | 8.2.3. «Зона действия перед знаком» (350х700) | шт/кг | 1/1,6 |
|  | 8.2.4. «Зона действия перед знаком и за ним» (350х700) | шт/кг | 1/1,6 |
|  | 8.5.4. «Время действия (24:00-6:00)» (350х700) | шт/кг | 1/1,6 |
|  | 8.22.1. «Препятствие (объезд справа)» (500х1700) | шт/кг | 1/17,5 |
|  | 8.22.2. «Препятствие (объезд слева)» (500х1700) | шт/кг | 2/35 |
|  | 8.24. «Работает эвакуатор» (700х350) | шт/кг | 3/4,8 |
| 3.1.2. Установка стоек дорожных 25 шт 687,5кг |  |  |  |
|  | Бурение ям под стойки d=0,3 дорожных знаков с дальнейшим использованием грунта для засыпки стоек | шт м3 | 25 1,8 |
|  | СКМ 3.50-оцинков. (D-76мм, L-5.0м, масса 27,5 кг) - бесфундаментные | шт кг | 25 687,5 |
|  | Заглушки для стоек d-76мм | шт | 25 |
| 3.2. Дорожная разметка |  |  |  |
| 3.2.1. Устройство дорожной разметки из горячего пластика со светоотражающими элементами |  |  |  |
|  | 1.1. «Сплошная линия» шириной 15 см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 164 24,6 24,6 |
|  | 1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 243 24 6 |
|  | 1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 198 29,7 7,5 |
|  | 1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 199 30 22,5 |
|  | 1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 96 14,4 7,2 |
|  | 1.11 «Одностороннее перестроение» (сплошная и пунктирная линия) шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 17 2,55 4,46 |
| 3.2.2. Устройство дорожной разметки из холодного пластика со световозвращающими элементами |  |  |  |
|  | 1.12 «Стоп линия» | пр. пл. м2 | 7,6 |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход 4м» (белый цвет) (желтый цвет) | пр. пл. м2 пр. пл. м2 | 27,2 22,4 |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход 6м» (белый цвет) (желтый цвет) | пр. пл. м2 пр. пл. м2 | 40,8 38,4 |
|  | 1.16.2 «Разделение потоков одного направления» | пр. пл. м2 | 9,08 |
|  | 1.18 «Направление движения по полосам (прямо)» | пр. пл. м2 | 3,18 |
|  | 1.18 «Направление движения по полосам (лево/право)» | пр. пл. м2 | 5,88 |
| 3.2.3. Устройство дорожной разметки из краски со световозвращающими элементами |  |  |  |
|  | 1.2. «Край проезжей части» шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 246 45 25 |
|  | 1.2. «Край проезжей части» шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 134 20,1 20,1 |
|  | 1.2. «Край проезжей части» шириной 20см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 123 24,6 24,6 |
|  | 1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 48 4,8 4,8 |
|  | 1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 171 25,7 25,7 |
|  | 1.4. «Запрет остановки» (Желтая) шириной 20см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 38 7,6 7,6 |
|  | 1.8. «Отделение переходно-скоростных полос» шириной 20см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 75 15 3,75 |
|  | 1.10. «Запрет стоянки» желтая прерывистая линия шириной 15см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 96 14,4 7,2 |
| 3.3. Тактильная плитка толщиной 8см |  |  |  |
|  | Тактильный указатель "Поле внимания" (рифы типа усеченных конусов в линейном порядке) плитка 300х300х80 мм | шт | 28 |
|  | Тактильный указатель "Поле внимания в сторону какого-либо значимого объекта" (с тремя параллельными рифами) плитка 180х300х80 мм | шт | 90 |
|  | Тактильный указатель "Поле перед пешеходным переходом" (с девятью параллельными продольными рифами) плитка 500х500х80 мм | шт | 134 |
|  | Тактильный указатель "Запрет движения" (рифы типа усеченных конусов в шахматном порядке) плитка 500х500х80 мм | шт | 425 |
|  | Тактильный указатель «Рифы типа усеченных конусов в линейном порядке» (перед лестницей) плитка 500х500х80 мм | шт | 94 |
|  | Тактильный указатель вдоль края платформы «Шуцлиния» плитка 630х100х80 мм | шт | 92 |
| Раздел 4. Обустройство дороги на период строительства |  |  |  |
| 4.1. Установка и демонтаж временных дорожных знаков II типоразмера (световозвращающий материал тип Б) на переносных треногах по захваткам (длина захватки 200м с перекрытием полосы движения) |  |  |  |
|  | 1.20.2 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,4 |
|  | 1.20.3 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,4 |
|  | 1.25 (А-900) – (6 перестановок) | шт/кг | 4/ 9,6 |
|  | 2.6 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 2.7 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 3.20 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 4/ 10,8 |
|  | 3.24 (50 км) (D-700) - (0 перестановок) | шт/кг | -/- |
|  | 3.24 (70 км) (D-700) - (0 перестановок) | шт/кг | -/- |
|  | 3.24 (40 км) (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 3.25 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 3.31 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 5,4 |
|  | 4.2.1 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 4.2.2 (D-700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 8.1.1 (350х700) – (6 перестановок) | шт/кг | 1/ 2,7 |
|  | 8.2.1 (350х700) – (6 перестановок) | шт/кг | 2/ 3,2 |
| 4.2 Информационный щит 1700х3000 (установка, демонтаж 1 раз): |  | шт./кг | 2/178 |
|  | СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1 | шт./кг | 4/117,2 |
|  | Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т) | шт. | 4 |
|  | Заделка стоек в фундаментах бетоном В15 | м3 | 0,312 |
|  | Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м3 | 0,96 |
|  | Устройство котлованов под фундаменты | м3 | 7,216 |
|  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4,184 |
| 4.3 Информационный щит 1500х1500 (установка, демонтаж 1 раз): |  | шт. | 2/79 |
|  | СКМ 4.40 (D=102 мм, L=4,0 м, 29,3 кг) - на фундаменте Ф1 | шт/кг | 4/117.2 |
|  | Установка фундаментов Ф1 (0,35 м3, 0,85 т) | шт. | 4 |
|  | Заделка стоек в фундаментах бетоном В15 | м3 | 0,312 |
|  | Песчаная подсыпка под фундаменты К=1,05, γ-1,5 т/ м3 | м3 | 0,96 |
|  | Устройство котлованов под фундаменты | м3 | 7,216 |
|  | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4,184 |
|  | Знак 1.16 | шт | 2/ 4,8 |
|  | Знак 1.19. | шт | 2/ 4,8 |
|  | Знак 8.2.1. | шт | 2/ 3,2 |
|  | - СКМ 2.45 (D-53мм, L-4,5 м, масса 16,7 кг) - с монолит. фундаментом | шт/кг | 2/33,4 |
|  | -бетон В15 | м3 | 0,5 |
| 4.4 Треноги переносные 81кг (6 перестановок): |  |  |  |
|  | - для одного знака | шт. | 2 |
|  | - для двух знаков | шт. | 5 |
|  | - для трех знаков | шт. | 3 |
| 4.5 Установка и демонтаж технических средств (6 перестановок): |  |  |  |
|  | Конус дорожный, h=520 мм | шт. | 40 |
|  | Водоналивные блоки длиной 2000мм, высотой 1000мм. | м/шт | 8/4 |
|  | Щит со знаком 4.2.1 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм | шт/кг | 1/10,6 |
|  | Щит со знаком 4.2.2 и мигающей стрелкой (1000х1000), диаметр знака 900мм | шт/кг | 1/10,6 |
| 4.6. Временная дорожная разметка желтой краской |  |  |  |
|  | 1.1. «Сплошная линия» шириной 10 см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 164 16 16 |
|  | 1.5. «Разделение полос движения» (короткая прерывистая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 441 44 44 |
|  | 1.6. «Линия приближения» (длинная прерывистая) шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 199 30 22,5 |
|  | 1.7. «Полоса движения на перекрестке или парковка» шириной 10см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 96 14,4 7,2 |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход 4м» | пр. пл. м2 | 27,2 |
|  | 1.14.1 «Пешеходный переход 6м» | пр. пл. м2 | 40,8 |
|  | 1.8. «Отделение переходно-скоростных полос» шириной 20см | длина, м пл. м2 пр. пл. м2 | 75 15 3,75 |
| Раздел 5. Трамвайная линия (Работы выполнять в ночное время. В дневное время предусмотреть пропуск рельсового транспорта по одному пути в обоих направлениях) |  |  |  |
| 5.1. Демонтаж трамвайного пути |  |  |  |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 11см | м | 450 |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, отбойными молотками γ-1,9 т/м3 | м3 | 25,77 |
|  | Погрузка и вывоз на ТБО на 27 км | т | 48,963 |
|  | Разборка покрытий из сборных тротуарных плит, толщиной 12см | м2 | 2799,58 |
|  | Погрузка и вывоз на базу МУТТП на 3км (70%) | т | 564,39 |
|  | Погрузка и вывоз на ТБО 27км (30%) | т | 241,88 |
| 5.2. Разборка основного участка пути |  |  |  |
|  | Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на железобетонных шпалах. 1680 шт. на 1 км | км пути | 0,54 |
|  | Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км | т | 115,2 |
|  | Разборка пути из рельсов трамвайного профиля на деревянных шпалах. 1680 шт. на 1 км | км пути | 0,36 |
|  | Погрузка и вывоз на базу МУТТП на расстояние 3 км | т | 222,62688 |
| 5.3. Устройство трамвайного пути |  |  |  |
| 5.3.1. Земляное полотно |  |  |  |
|  | Разработка грунта экскаваторам, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунтов: 2. γ-1,75 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО | м3 | 1846,43 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 γ-1,75 т/м3 с погрузкой и вывозом на ТБО | м3 | 205,16 |
|  | Работа на отвале | м3 | 2051 |
| 5.3.2 Устройство основания дорожной одежды трамвайного пути |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка средней крупности, толщиной 15см. К=1,05; γ-1,5 т/ м3 | м2 м3 | 492,68 73,9 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (геотекстиль 160гр/м3) | м2 | 3284,55 |
| 5.3.3. Устройство трамвайного пути |  |  |  |
|  | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км - Шпалы трамвайные железобетонные в комплекте с анкерным креплением ШТ-02 под рельс Р65 - Рельсы железнодорожные широкой колеи: тип Р-65 | км пути компл т | 0,9 1512 116,78 |
|  | Укладка температурных компенсаторов под рельс Р-65 трамвайного профиля (без учета доставки, с базы МТТПУ) | компл | 2 |
|  | Сборка стыков на болтах с накладкой рельсовой двухголовой тип 2Р65 | шт | 8 |
|  | Сварка стыков с использованием компонента литейного для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья (расход: 1 стык/1 комплект) | шт | 144 |
| 5.3.4. Балластировка |  |  |  |
|  | Балластировка трамвайного пути гравийным балластом | м3 | 1478,05 |
| 5.3.5. Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей |  |  |  |
|  | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм (с учетом толщины резинотехнических элементов 170 мм) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (БТК) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (КТК) - Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные со всеми резинотехническими элементами конструкции (МТК) | м2 шт шт шт | 2722,05 300 300 150 |
|  | Устройство защитной пропитки бетонных плит из композиции «КОНСОЛИД-1» | м2 кг | 2722 1361 |
|  | Установка бортовых камней бетонных БР 100.50.80 | м м3 | 900 81 |

Приложение

| Информация о ходе выполнения работ по ремонту участка автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта БКД 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование автомобильной дороги______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подрядной организации __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование видов работ / Наименование используемых материалов (на каждый вид работ) | Ед.изм | ПРОЕКТ |  |  | (ФАКТ) выполнено на __________2024 |  |  |  | (ФАКТ) выполнено на ___________2024 и т.д |  |  |  | (ФАКТ) с нарастающим итогом с начала выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения | Стоимость тыс.руб | Объем работ | Расход материалов | % выполнения |  |  |

Приложение Г

Приложение Д